КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OШ „ЉУБИША УРОШЕВИЋ“

35220 Рибаре

ул. Цара Душана 146

ЈАВНА НАБАВКА – Извођење радова на изградњи спортске хале

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК -

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2016

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 29. фебруар 2016. године до 10,00 часова |
| Јавно отварање: | 29. фебруар 2016. године у 10,30 часова |

јануар  2016. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 82/16 и Решења о образовању комисије број 83/16, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова –  Извођење радова на изградњи спортске хале

ЈН  бр. 1/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 2 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 2 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 3 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 6 |
| V | Образац понуде | 13 |
| VI | Модел уговора | 17 |
| VII | Образац трошкова припреме понуде | 27 |
| VIII | Образац изјаве о независној понуди | 28 |
| IX | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона | 29 |
| X | Изјава понуђача да је обишао предметну локацију | 30 |
| XI | Изјава понуђача о одговорном извођачу | 31 |
| XII | Списак изведених радова | 32 |
| XIII | Потврде наручиоца о реализацији закључених уговора | 33 |
| X IV | Споразум као саставни део заједничке понуде | 34 |
| XV | Предмер и предрачун радова | 35 |
| УКУПАН БРОЈ СТРАНА |  | 89 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке су радови.  Ознака из ОРН: 45212225 – Радови на изградњи спортских дворана).

2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Контакт лице: Гордана Петронијевић

е - mail адреса: javne.nabavke.jagodina@gmail.com, телефон 035/815-0508

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

2.1. Рок извођења радова: Понуђач је дужан да приступи извођењу радова одмах по увођењу у посао, не дуже од 10 месеци од дана увођења у посао.

2.2. Захтев у погледу гарантног рока: Гарантни рок за радове који су предмет јавне набавке одређен понудом понуђача у складу са законом, од дана примопредаје радова а за  уграђени материјал у складу са декларацијом произвођача.

2.3. Понуђачи се могу уверити у све услове градње, техничку документацију и стећи комплетан увид ради давања одговарајуће понуде 19.02.2016. године у 10,00 часова, уз претходну најаву на е-маил: javne.nabavke.jagodina@gmail. com.

III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 	1.  располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013 и 2014.) остварио приход у минималном износу од 300.000.000,00  динара.

- да је у претходних 8 обрачунских година (од 2007. до 2014.) извео грађевинске и грађевинско занатске, електро инсталатерске и машинске радове на изградњи или санацији или доградњи или адаптацији објеката високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски, јавни или слични објекти),  у износу од минимум 300.000.000,00 динара без пдв-а.

2.  располаже довољним кадровским капацитетом и  то:

- да има  планиране одговорне извођаче радова запослене на неодређено   време   или ангажовани уговором о раду код понуђача, који ће решењем бити  именовани  за   извођење радова  у предметној јавној набавци и да поседују личне лиценце и то:

- 400 или 401 или 410 или 411 или 412                              1 извршилац

- 450 или 451                                                                         1 извршилац

- 430                                                                                       1 извршилац

1.3.    Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона .

  - Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Финансијски и пословни капацитет:

1.1. извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2012, 2013 и 2014), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године

Овим извештајем о бонитету понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у минималном износу од 300.000.000,00 динара.

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне

књиге по систему простог књиговодства, доставља:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године, (2012, 2013 и 2014) и

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за претходне три обрачунске године

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), доставља:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну за претходне три обрачунске године

Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава  заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

1.2. Списак изведених грађевинских и грађевинско занатских, електро инсталатерских и машинских радова на изградњи или санацији или доградњи или адаптацији објеката високоградње (стамбени, стамбено пословни, пословни, спортски, јавни или слични објекти) у претходних 8 обрачунских година (од 2007. до 2014.),  у укупном износу од минимум 300.000.000,00 динара без пдв-а, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца.

Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

2. Кадровска опремљеност

Копије личних лиценци 400 или 401 или 410 или 411 или 412 и  450 или 451 и 430 са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен  –  фотокопија радне књижице и М3А обрасца или Уговор о ангажовању ако није запослен код понуђача на неодређено време-уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци.

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Лице уписано у Регистар понуђача у складу са чл. 78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV УПУTСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: OШ„ЉубишаУрошевић„  ул. Цара Душана 146, 35220 Рибаре са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: Извођење радова на изградњи спортске хале, ЈН бр. 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29. фебруара  2016. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити 29. фебруара  2016. године у 10,30 часова.

у просторијама OШ „Љубиша Урошевић„ уз присуство овлашћених представника понуђача.

Понуда мора да садржи:

- доказе за испуњеност обавезних и додатних услова (датих у поглављу III конурсне документације)

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција (датих у поглављу IV конурсне документације тачка 12.)

- попуњене и оверене од стране овлашћеног лица обрасце дате у конкурсној документацији и то:

1. Образац понуде – образац број V;

2. Модел уговора – образац број VI;

3. Образац трошкова припреме понуде( није обавезан)- образац број VII;

4.Образац изјаве о независној понуди – образац број VIII; (У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом);

5. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 .ст.2. Закона- образац број IX;

6. Изјава понуђача да је обишао предметну локацију( није обавезан) - образац број X

7. Изјава понуђача о одговорном извођачу-образац број XI

8. Списак изведених радова-образац број XII

9. Потврде наручиоца о реализацији закључених уговора-образац број XIII

10.Споразум као саставни део заједничке понуде-образац број XIV

11. Предмер и предрачун радова-образац број XV

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви ( нпр. у случају да понуђач наступа самостално - Образац подаци о подизвођачу, Образац подаци о учеснику у заједничкој понуди), понуђач није у обавези да потпише и овери.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: OШ„ЉубишаУрошевић„  ул. Цара Душана 146, 35220 Рибаре,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова-  Извођење радова на изградњи спортске хале ЈН бр. 1/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова- Извођење радова на изградњи спортске хале ЈН бр. 1/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова- Извођење радова на изградњи спортске хале ЈН бр. 1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Извођење радова на изградњи спортске хале ЈН бр. 1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1. и 2. 	Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Начин и услови плаћања: У складу са условима и начином плаћања датим у понуди.

8.2.Рок извођења радова: Понуђач је дужан да приступи извођењу радова одмах по увођењу у посао, не дуже од 10 месеци од дана увођења у посао .

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.4. Захтев у погледу гарантног рока: Гарантни рок за радове који су предмет јавне набавке одређен понудом понуђача у складу са законом, од дана примопредаје радова. Гарантни рок за употребљени материјал утврђује се према спецификацији произвођача.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди исказује се у динарима. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у износу од 7.000.000,00 динара, са роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист OШ„ЉубишаУрошевић„  ул. Цара Душана 146, 35220 Рибаре.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

- ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем

- ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави банкарске гаранције у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор може раскинути, а Наручилац може да потпише уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2. Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист града Јагодина, и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса (у случају ако понуђач  захтева аванс).

б) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а и са роком важења 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова-у корист града Јагодина.

в) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока – у корист града Јагодина.

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико је тражио аванс). Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца OШ„ЉубишаУрошевић„  ул. Цара Душана 146, 35220 Рибаре или  електронске поште на e-mail javne.nabavke.jagodina@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД  ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума за вредновање понуда су:

1)         понуђена цена 	                         – 70 пондера;

2)          услови плаћања                                 – 30 пондера;

- Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољније понуде је:

1) Број пондера за понуђену цену по формули:

Најнижа цена  х100 х 0,70		                                         = 70 пондера

Цена

2) Број пондера за  услове плаћања  по формули                  = 30 пондера

-  Без аванса по окончаној ситуацији у року од 45 дана	          30 пондера

-  Без аванса по I привременoj ситуацији(издатој

након изведених 50 % радова) у року од 45 дана	                       5 пондера

-  Без аванса по I привременoj ситуацији(издатој

након изведених 30 % радова) у року од 45 дана	                       2 пондера

- Са авансом	                                                                                  0 пондера

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најнижу понуђену цену.

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде.(Образац изјаве, дат је у поглављу IX конкурсне документације).

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил javne.nabavke.jagodina@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

V OБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр.1/2016-Извођење радова на изградњи спортске хале у селу Рибаре-град Јагодина.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Извођење радова на изградњи спортске хале

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |

2. Рок завршетка радова: не дужи од 10 месеци од дана увођења у посао.

3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ___ ( ______ )  године, од дана     примопредаје радова( не краћи од 2 године)                     словима

4. За делимично извршење  јавне набавке ангажујемо ___(_________) подизвођача (уписати број подизвођача) и то: ______________________________________________

5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи  	%, а односи се на део предмета набавке:  _________________________________________________

6. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

7. Важност понуде износи ____  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

8. Рок и услови плаћања: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

датум: _________                                                                                               Понуђач

М.П.                                  _____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац VI MOДЕЛ  УГОВОРA

1. ОШ“Љубиша Урошевић“,  Цара Душана 146, Рибаре, Јагодина, матични број: 07127189, ПИБ: 102136304, кога заступа директор школе Гордана Златановић(у даљем тексту Наручилац)и

2. 	* __________________________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: извођач радова)  са друге стране.

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке ( понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем )

''Уколико понуђач подноси заједничку понуду ( група понуђача ) - унети податке за сваког члана групе понуђача'':

1. * ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: извођач радова / члан групе понуђача ) са друге стране.

2. * ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: извођач радова / члан групе понуђача ) са друге стране.

3. * ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: извођач радова / члан групе понуђача ) са друге стране.

* НАПОМЕНА: Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу - модел уговора, потребно је да се ова страна обрасца - модел уговора копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

''Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу ( понуђач који понуду подноси са подизвођачем )  - унети податке за подизвођача'':

Извођач радова  ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу

* ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ .

Извођач радова  ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу

* ______________________________________________, Улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ .

Члан 1.

Предмет уговора

Предмет Уговора је Извођење радова на изградњи спортске хале и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ________ од _______2015. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши све грађевинске, припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Уговорена вредност радова

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ, односно______________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од _______2016. године.

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу радова средства у укупном износу од _________________ динара.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Наручилац може након закључења уговора повећати обим предмета набавке до 5% од вредности уговора.

Реализација уговорене вредности ће се у 2016. години вршити до износа расположивих средстава у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Наручиоца, а у 2017. години у оквиру планираних и обезбеђених средстава за ове намене.

Члан 3.

Начин и услови плаћања

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације : листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља у једном примерку стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.

Члан 4.

Рок за извођење радова

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року не дужим од 10 месеци од дана увођења у посао.

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао.

Дан увођења у посао надзорни орган констатује уписом у грађевински дневник.

Уколико извођач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок од 5 (пет) дана да започне радове, а уколико ни у накнадном року не започне са радовима, наручилац може раскинути уговор, уз реализацију средстава за добро извршење посла  у целости, као и захтевати од  извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

Члан 5.

Продужење рока извођења радова

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача  у случају:

-прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-елементарних непогода  и дејства више силе

-измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца,

-прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радoва који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Након добијене сагласности наручиоца извршиће се измена уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама, што ће бити регулисано посебним анексом овог уговора.

Уколико извођач радова не поднесе захтев у наведеном року, наручилац неће прихватити продужетак рока извођења радова.

Под завршетком радова сматра се дан завршетка свих уговорених радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, да продужи радно време, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.Уколико и поред предузетих мера извођач радова и даље доцни у односу на достављени динамички план више од 7 календарских дана стећиће се услови за једнострани раскид уговора о чему ће извођач бити писмено обавештен.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Обавезе наручиоца

Наручилац се обавезује да:

-уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту,

-обезбеди извођачу несметан прилаз градилишту,

-извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим Уговором,

-прими изведене радове,

-обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом,

-пре почетка рада на градилишту достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту,

-формира комисију за примопредају радова одмах по пријему обавештења од стране извођача да су сви уговорени радови завршени.

Члан 7.

Обавезе извођача радова

Извођач се обавезује:

- да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног   извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да у складу са свим прописима достави одговарајуће сертификате и/или атесте за сваки од уграђених материјала или целих позиција, у току вођења грађевинског дневника или приликом  обрачуна позиција у грађевинској књизи.  Сви материјали и целе позиције морају да одговарају стандардима и прописима за ову врсту јавних објеката, за одигравање  свих врсти  међународних такмичења која се организују у објектима тог типа.

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.

Члан 8.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- издатом одобрењу за изградњу,

- податке о Наручиоцу, Извођачу и стручном надзору;

- почетку грађења и року завршетка радова

Члан 9.

Средства финансијског обезбеђења

Извођач је дужан да Наручиоцу, преда банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (уколико је тражио аванс). Изабрани понуђач се обавезује да најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

Извођач је дужан да Наручиоцу, преда банкарску гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију  за отклањање недостатака у гарантном року.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од потписивања овог уговора преда 	Наручиоцу безусловну, неопозиву гаранцију банке за добро извршење посла, на вредност од 10% од уговорене вредности радова, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца, са роком важности 5  дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.

У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важност банкарске гаранције.

Наручилац радова има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла у целости уколико извођач радова не започне извођење радова у уговореном року или неоправдано прекине извођење радова или напусти градилиште, што се констатује грађевинским дневником.

У случају да извођач радова неоправдано касни са извођењем радова, што се мора констатовати грађевинским дневником, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију у износу радова у кашњењу. Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности изведених радова, која мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор, платива на први позив, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације, која мора износити најмање 10% од уговорене вредности радова.

Након успешне примопредаје радова односно у року од 5 дана од потписивања Записника о примопредаји, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Уколико је рок важење банкарских гаранција краћи од уговореног гарантног рока, извођач је дужан да, о свом трошку, обезбеди продужење важења банкарских гаранција до истека уговореног гарантног рока.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави банкарске гаранције за повраћај аванса и добро извршење посла.

Члан 10.

Вишак радова и неуговорени радови

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова (количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова) ,до 10% количине, примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу. Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца изводи накнадне радова. Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Надзорни орган није овлашћен, да без писмене сагланости Наручиоца, одлучује у име наручиоца о цени, роковима, измени материјала, вишковима и додатним радовима.

Додатни радови су радови који нису уговорени али је њихово извођење постало неопходно за реализацију основног уговора. Додатни радови могу се извести на основу спроведеног преговарачког поступка сходно члану  36.став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама и добијене сагласности Управе за јавне набавке.

Вишак радова и додатни радови могу се реализовати уколико постоје обезбеђена финансијска средства.

Члан 11.

Квалитет изведених радова

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и стандардима за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и дужан је да исте преда Наручиоцу приликом примопредаје радова.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употреба неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 12.

Гарантни рок изведених радова

Гарантни рок за изведене радове износи _____ година  рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече од дана извршене премопредаје радова.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостатцима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.

Уговорна казна

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5  %0 вредности укупно уговорених радова.

На овај начин се сматра да је Наручилац радова на несумњив начин саопштио Извођачу радова да је поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на уговорну казну.

Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом коначног обрачуна и умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне казне.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Мере безбедности и заштите на раду

Члан 14.

Извођач радова је дужан да за све време извођења радова придржава прописа из области Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене који су ангажовани на извођењу радова осигура према важећим прописима од последица незгоде. Извођач радова је дужан да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу, обучену за благовремено и правилно извођење радова који су предмет овог Уговора.

Запослени код Извођача радова су дужни да се у свему придржавају правила понашања која захтева Наручилац радова.

Члан 15.

Извођач радова је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћаја, суседних објеката, а све у складу са Елаборатом о организацији и уређењу градилишта, Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, као и осталом позитивно правном регулативом из ове области.

Члан 16.

Извођач радова је одговоран за сву причињену штету суседним објектима, повредама или смрћу трећих лица или ометањем и угрожавањем саобраћаја насталих искључиво кривицом извођача. Обавеза Извођача радова је да одржава јавне путеве и површине чистим као и да отклони сва њихова оштећења која су проузрокована његовим радом као и радом његовог подизвођача уколико га има.

Члан 17.

Извођач радова ће за све време трајања радова заштити Наручиоца радова од свих одговорности према другим лицима (укључујући и запослене и представнике Наручиоца радова) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у извођењу или у гарантном периоду. Извођач радова ће надокнадити Наручиоцу радова сву штету или губитке које може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца, уколико својим радом није предузео мере заштите и безбедности на раду, као и уколико је до тога дошло кривицом Извођача радова.

Члан 18.

Технички преглед и примопредаја радова

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине 1 (један) представника Наручиоца, 1 (један) представник Корисника и  представник Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Члан 19.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

Коначни обрачун се испоставља након потписаног записника о примопредаји радова.

Члан 20.

Раскид уговора

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим ситуацијама :

- уколико Извођач не приступи извођењу радова или касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију;

- уколико Извођач не достави банкарске гаранције предвиђене овим уговором у прописаним роковима.

Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора  ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 22.

Завршне одредбе

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у шест једнака примерака, по два за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ    ___________________

ИЗВОЂАЧ       _____________________

НАПОМЕНА:

Образац ''Модел уговора'' мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране понуђача.

У случају да се понуда подноси самостално или као понуда са подизвођачем, образац ''Модел уговора'' попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице 	ПОНУЂАЧА.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце, као и образац ''Модел уговора'' потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача ( овлашћена лица чланова групе понуђача ) или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, као и образац ''Модел уговора''.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце, као и образац ''Модел уговора'', наведено треба дефинисати споразумом који мора садржати податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати и печатом оверавати обрасце, као и образац ''Модел уговора''.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем којем буде додељен уговор.

VII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Извођење радова на изградњи спортске хале, бр. 1/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................................[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке 1/2016 – Извођење радова на изградњи спортске хале, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ X ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо 19. фебруара 2016. године посетили локацију која је предмет јавне набавке бр.1/16 -Извођење радова на изградњи спортске хале, и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима израде и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив привредног субјекта код којег је запослен: | Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача који самостално подноси понуду 2. Запослен код једног од чланова групе у заједничкој понуди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Датум: _____________ Потпис одговорног лица М.П. ________________________ |  |  |  |  |

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене уноси број "1" или "2".

ОБРАЗАЦ XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Ред. Бр. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | Период извођења радова | Лице за контакт и телефонски број | Вредност радова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО вредност уговорених радова без пдв-а: |  |  |  |  |

- НАПОМЕНА: У случају више референци образац треба фотокопирати. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца (оригинал) на обрасцу потврде који је дат у конкурсној документацији.

ДАТУМ                                                              Потпис овлашћеног лица

МП

_________________	_________________

ОБРАЗАЦ XIII  ПОТВРДЕ НАРУЧИЛАЦА

______________________________________________

Назив наручиоца

______________________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је предузеће

___________________________________________________________________

из________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

_________________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извело радове који се односе на предметну набавку.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од          _________________________________динара без пдв-а,

односно у вредности   ______________________________ динара са пдв-ом

а на основу уговора број  _____________________ од _____________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица Наручиоца

_________________                                              __________________

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ XIV  СПОРАЗУМ

КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Закључен дана:_______________

Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду за предметну јавну набавку, која се спроводи у oтвореном поступку су се споразумели:

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:

________________________________________________________________________

2. да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:_________________

________________________________________________________________________

3. да је понуђач који ће у име групе понудити средство обезбеђења:

________________________________________________________________________

4. да је понуђач који ће издати рачун:_______________________________________

5. да је рачун на који ће бити извршено плаћање:_____________________________

________________________________________________________________________

6. о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

потписи и печати понуђача из групе понуђача који подносе заједничку понуду

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

| ОБРАЗАЦ XV ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |
| ИНВЕСТИТОР: OШ „ЉубишаУрошевић„ |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЦИЈА: кп.бр. 1933 КО Рибаре |  |  |  |  |  |  |
| ОБЈЕКАТ: СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ у Рибару |  |  |  |  |  |  |
| ОПШТИ ОПИС При извођењу свих радова на објекту, тачније грађевинских и занатских радова, условљава се употреба стручне радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим JUS-стандардима, прописима, нормама и описима из пројекне документације. Све позиције, из овог предмера и предрачуна, третирају се као финално довршене и обухватају рад, материјал, стручну и помоћну радну снагу, алат и машине, спољни и унутрашњи транспорт, сва потребна обезбеђења радне снаге (по прописима HTZ радника у грађевинарству ), стручни надзор, све доприносе, таксе и остала давања држави. Такође су обухваћени сви припремни и завршни радови (периодично и завршно чишћење објекта, помоћни објекти итд.).Обрачун изведених радова, у току и по завршетку објекта, вршити према важећим прописима и нормама у грађевинарству, а по јединицама мере датим уз одговарајуће позиције. |  |  |  |  |  |  |
| бр. |  | опис позиције | јед. Мера | количина | цена/јед.ме. | укупна цена |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Геодетско обележавање и постављање објекта са свим потребним елементима пре почетка и у току изградње објекта са снимањем и обележавањем подземних и надземних инсталација. | m2 | 2.400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Пре почетка свих радова потребно је "снимити" локацију, "поставити" пројектовани објекат и на објекту обележити сталне тачке које остају до техничког пријема објекта. Сви земљани радови морају се извести према пројектованим апсолутним и релативним висинским котама. Обрачун земље у ископу рачуна се по м3 у самониклом стању, а према димензијама из пројектне документације. Све ископе извршити по урађеним плановима, детаљима и упутству надзорног органа а у складу са важећим прописима и стандардима .Ископ се ради са правилним засецањем бочних страна и финим планирањем дна са дозвољеном толеранцијом +/- 2 cm. Разупирање ископа, црпљење атмосферских вода , обележавање ископа заједно са успостављањем и чувањем сталних тачака , предвиђено је у цену за ископ и не плаћа се посебно. Тампоне од шљунка изводити од чистог природног шљунка без органских примеса и муља. Обрачун ископа и превоза извршиће се узимајући количине самониклог тла а на основу снимања пре и после ископа. Све позиције обухватају унутрашњи и спољашњи транспорт, утовар и истовар материјала на депонију до 5км. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Скидање хумуса дебљине 20cm. Обрачун по m2 рашчишћене површине. | m2 | 2.350,00 |  |  |
| 2.2. |  | Широки одкоп машински у дубини од 60 cm са одвозом вишка земље на депонију до 5km. Позиција обухвата унутрашњи и спољашњи транспорт, утовар и истовар материјала. Обрачун по m3 | m3 | 500,00 |  |  |
| 2.3. |  | Ископ земље за темеље објекта машински 80% и ручно 20% са одбацивањем земље На страну и одвозом на депонију до 5 km. Позиција обухвата унутрашњи и спољашњи транспорт, утовар и истовар материјала. Обрачун po m3. | m3 | 578,00 |  |  |
| 2.3. |  | Ручни ископ земље за темеље. Позиција обухвата унутрашњи и спољашњи транспорт, утовар и истовар материјала на депонију до 5km. Обрачун по m3. | m3 | 12,00 |  |  |
| 2.4. |  | Ваљање, збијање пдтла ваљцима до потребне збијености од 20MPa. Обрачун по m2 | m2 | 2.500,00 |  |  |
| 2.4. |  | Разастирање и набијање земље из ископа око темеља и темељних зидова и испод плоче пода објекта, у слојевима од по 2o cm. Обрачун po m3. | m3 | 250,00 |  |  |
| 2.5. |  | Насипање и набијање машинског тампона од камене мешавине 0-60mm дебљине 30cm. Збијање тампона се врши до потребне стишљивости од 40 MPa. Обрачун по 1m3 тампона у збијеном стању. | m3 | 608,00 |  |  |
|  |  | Насипање и набијање машинског тампона од камене мешавине 0-31.5mm дебљине 20cm.Збијање тампона се врши до потребне стишљивости од 50 MPa .Обрачун по 1m3 тампона у збијеном стању. | m3 | 400,00 |  |  |
| 2.6. |  | Набавка и насипање слоја шљунка d=35cm испод пода објекта. Обрачун по m3 насуте површине са збијањем. | m3 | 1630,00 |  |  |
| 2.7. |  | Утовар и одвоз вишка ископане земље на даљину од 5km. Обрачун по m3. | m3 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| 3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Сви материјали предвиђени за ову групу позиција морају бити одговарајућег квалитета прописаног ЈUС-стандардима. Опекарски производи морају бити одговарајуће марке, добро печени, без присуства креча и шалитре. Песак мора бити чист, испран, просејан, без присуства органских једињења. Зидање се изводи у хоризонталним редовима без употребе комада мањих од ¼ опеке, или 1/2 глинених блокова, са правим везивањем. Зидне површине морају бити вертикалне, спојнице ширине око 10 мм и добро испуњене малтером. Исцурели малтер се мора скидати док је свеж. Згрудван цемент и новимал се не сме уптребљавати већ се има уклонити са градилишта. Приликом зидања зидова потребно је оставити отворе за столарију и око њих дрвене пакнице, за прихватање довратника, лимених опшивки и друго. Зидарска мера за све отворе већа је од модуларне за 1 cм. У цену позиција је урачуната и израда скела за рад. Обрачун се врши за зидање зидова дебљих од 2о cм по м3, а за остале позиције по м2. За малтерисање употребљавати првокласан материјал. Малтерисање вршити у два слоја укупне дебљине до 2,5 cм. Први слој урадити од малтера са оштрим песком а други са ситнијим просејаним песком. Омалтерисане површине морају да буду равне и глатке, без таласа удубљења и испупчења. Ивице морају да буду оштре и праве. Равност омалтерисаних површина је +/ 5 мм. Код већих одступања извођачу се неће признати омалтерисана површина. У цену малтерисања урачунати су сав потребан материјал и растури,рад, спољашњи и унутрашњи танспорт, алат , потербна скела и др.Обрачун по просечним нормама у грађевинарству. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Зидање темељних зидова d = 25 cm и 20cm бетонским блоковима у цементном малтеру 1:3:9. Обрачун по m3 озиданог зида. |  |  |  |  |
|  |  | d=20cm | m3 | 10 |  |  |
|  |  | d=25cm | m3 | 10 |  |  |
| 3.2. |  | Зидање зидова d = 25 cm и 20cm гитер блоковима у продужном малтеру 1:3:9. Позиција обухвата сав материјал, унутрашњи транспорт, потребну скелу и рад. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 cm. У цену улази и помоћна скела а отвори се одбијају. Обрачун по m3 озиданог зида. | m3 | 679,70 |  |  |
| 3.3. |  | Зидање унутрашњих преградних зидова од гитер блока d=12 cm. Обрачун пo m2. | m2 | 200,00 |  |  |
| 3.4. |  | Малтерисање унутрашњих зидова продузним малтером 1:3:9 у два слоја са претходном припремом површине. Површине претходно испрскати ретким цементним малтером. Обрачун по m2 малтерисане површине. | m2 | 1.320,00 |  |  |
| 3.5. |  | Малтерисање плафона продузним малтером 1:3:9 у два слоја са претходном припремом површине. Површине претходно испрскати ретким цементним малтером. Обрачун по m2 малтерисане површине. | m2 | 100,00 |  |  |
| 3.6. |  | Малтерисање косе бетонске степенишне плоче продужним малтером размере 1:3:9. Површине претходно испрскати ретким цементним малтером. Обрачун по 1 m2 омалтерисане површине. | m2 | 14,00 |  |  |
| 3.7. |  | Затварање дилатационе разделнице у поду , зидовима и плафонима објекта стиродуром d=5cm комплет са постављањем унутрашње заштитне ласне од алуминијума са еластичном спојницом. | m1 | 150,00 |  |  |
| 3.8. |  | Зидање забатних зидова- затварање кровног калкана гитер блоком d=19cm у продужном малтеру.Позиција обухвата сав материјал, унутрашњи транспорт, потребну скелу и рад Обрачун по m2 озиданог зида. | m2 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| 4.БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Сви бетонски и AB радови морају се извести према важећим прописима за бетон и армирани бетон, по цртежима и детаљима из пројектне документације и статичког прорачуна, са квалитетним материјалима и квалификованом радном снагом. Приликом бетонирања помоћу "слепе" оплате оставити отворе у бетону ради проласка инсталација, а на површине где се поставља лим или нека друга облога, поставити одређени број дрвених пакница за лакшу уградњу. Израда и уградња бетона врши се машинским путем. Мешање бетона на градилишту може се применити само у изузетним случајевима за мале количине бетона и уз одобрење надзорног органа. Позиције обухватају бетонирање, израду оплате и подупирања, негу бетона у различитим временским условима и постављање "слепе" оплате, равнање- глетовање бетона до црног сјаја, сав унутрашњи и спољашњи транспорт, вибрирање первибраторима, одвајање узорака за испитивање чврстоће.... |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Бетонирање мршавог бетона испод плоче и темеља дебљине 5-10 cm од MB 15. Обрачун по m2 бетонирања. | m2 | 2008,00 |  |  |
| 4.2. |  | Бетонирање A.B. подне плоче дебљине 15 cm од MB 30 армиран и глетован. Под армирати мрежастом арматуром, према пројекту и статичком прорачуну и бетонирати са обавезним вибрирањем и одвајањем узорака за испитивање чврстоће. Уградња арматуре улази у цену пода. Горњу површину глетовати до црног сјаја и бетон неговати.Обрачун пo m2 бетонирања. Детаљнији опис дат је у прилогу конк документације. | m2 | 2008,00 |  |  |
| 4.3. |  | Бетонирање темеља самаца и калканских темеља самаца бетоном MB 30, са арматуром, према пројекту и статичком прорачуну и бетонирати са обавезним вибрирањем и одвајањем узорака за испитивање чврстоће. Уградња арматуре улази у цену темеља. Обрачун по 1m3 | m3 | 100,38 |  |  |
| 4.4. |  | Бетонирање темељних трака испод зидова бетоном MB 30.Обрачун по 1m3. | m3 | 131,50 |  |  |
| 4.5. |  | Бетонирање темељних греда и зидова бетоном MB 30.Обрачун по 1m3. | m3 | 66,00 |  |  |
| 4.6. |  | Бетонирање хоризонталних греда и серклажа бетоном MB 30.Обрачун по 1m3. | m3 | 92,00 |  |  |
| 4.7. |  | Бетонирање арм.бет.стубова 30/80 бетоном MB 30. Обрачун по 1m3. | m3 | 66,00 |  |  |
| 4.8. |  | Бетонирање арм.бет.стубова 30/50 бетоном MB 30 Обрачун по 1m3. | m3 | 28,80 |  |  |
| 4.9. |  | Бетонирање арм.бет.калканских стубова 30/60 бетоном MB 30. Обрачун по 1m3. | m3 | 21,60 |  |  |
| 4.10. |  | Бетонирање арм.бет.стубова 25/25 бетоном MB 30.Обрачун по 1m3. | m3 | 15,12 |  |  |
| 4.11. |  | Бетонирање тестерастих носача 30/50 бетоном MB 30 Обрачун по 1m3 | m3 | 36,28 |  |  |
| 4.12. |  | Бетонирање везних греда тестерастих носача бетоном MB 30. Обрачун по 1m3. | m3 | 6,40 |  |  |
| 4.13. |  | Бетонирање газишта, чела трибинских талпи и степеника на трибимнама бетоном MB 30.Обрач. по m2. | m2 | 1045,00 |  |  |
| 4.14. |  | Бетонирање потпрозорника бетоном MB 30. Обрачун по 1m3. | m3 | 3,00 |  |  |
| 4.15. |  | Бетонирање пуне плоче над десним анексом дебљине 20cm бетоном MB 30.Обрачун по 1m3. | m3 | 32,00 |  |  |
| 4.16. |  | Бетонирање степенишне плоче 15cm бетоном MB 30 Обрачун по 1m2. | m2 | 16,15 |  |  |
| 4.17. |  | Бетонирање арм. бет. надвратника и надпрозорника бетоном марке MB 3o. у дашчаној оплати, са предвиђеном арматуром. Обрачун по m3 уграђеног бетона. | m3 | 12,00 |  |  |
| 4.18. |  | Израда спољног улазног степеништа са подестом и рампом за инвалиде од армираног бетона , са потребном арматуром и у потребној оплати. Обрачун по m3 уграђеног бетона. | m3 | 54,00 |  |  |
| 4.19. |  | Израда армрано бетонског унутрашњег двокраког степеништа ширине крака 1,35m са два подеста, са потребном арматуром и у потребној оплати. Дебљина косе плоче степеништа износи 14cm. Обрачун по m2 уграђеног бетона. | m2 | 17,50 |  |  |
| 4.20. |  | Израда цементне кошуљице (цем.малтера)-равнајући слој у поду приземља и спрата, просечне дебљине 4-8cm са потребном арматуром. Обрачун по m2. |  |  |  |  |
|  |  | анекса, свлачионица и галерије | m2 | 876,00 |  |  |
|  |  | ХАЛА | m2 | 1.049,00 |  |  |
|  |  | СПОЉА | m2 | 90,00 |  |  |
| 4.21. |  | Израда тротоара од армираног бетона , са потребном арматуром и у потребној оплати. Обрачун по m3 уграђеног бетона. | m2 | 188,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| 5.АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Бетонско гвожђе које се користи за армирање одређених конструктивних елемената мора да задовољава све стандарде за ову врсту материјала. Арматура се уграђује права, одмашћена, одговарајућег профила, а према детаљима из статичког прорачуна. Пре почетка бетонирања арматура мора бити постављена правилно и осигура да не мења положај у конструкцији. Главна арматура се везује а сваку подеону паљеном жицом. Обрачун се врши по теоретским тежинама и дужинама из детаља арматуре. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Набавка , исправљање,сечење,савијање и уградња арматуре у свему према статичком прорачуну ,детаљима арматуре и упутству надзорног органа.Обрачун по 1kg. свих профилабетонског гвожђа као и мрежасте арматуре. Остало по општем опису за армирачке радове |  |  |  |  |
|  |  | RA 400/500 | kg | 41.350,00 |  |  |
|  |  | GA 240/360 | kg | 10.340,00 |  |  |
|  |  | MA 400/560 | kg | 21.200,00 |  |  |
|  |  | укупно: |  |  |  |  |
| 6.ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Дрвени и спојни материјали за израду носећих конструкција морају у потпуности одговарати JUS-стандардима и прописима за ову врсту радова. Грађа употребљена за израду кровне конструкције мора бити сува, здрава и посечена у зимском периоду. Кровна грађа је чамова, осим оних делова крова који су изложени директном утицају атмосферилија, те делове је потребно извести боровом резаном грађом. Позицијама су обухваћени рад, материјал, транспорт, скела,одабирање грађе, израда патоса и шаблона, цртање профила, кројење и монтирање, као и заштита конструкције од утицаја влаге, инсеката, бактерија и гљивица. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Израда и монтажа дрвених једноводних кровних везача, стубића и решетки од чамове резане грађе II класе према детаљима у пројекту. Обрачун по m2 постављених решетки. | m2 | 200,00 |  |  |
| 6.2. |  | Израда и монтажа дрвених кровних спрегова од чамове резане грађе II класе према детаљима у пројекту. Обрачун по m2 постављених спрегова. | m2 | 200,00 |  |  |
| 6.3. |  | Постављање кровних штафни димензија 5x8cm. Обрачун по m1. | m1 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| 7.ПОКРИВАЧКИ и ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Набавка и транспорт и уградња кровних сендвич панела “TRIMOTERM”SNV 60 - или одговарајућег- Сендвич панел се састоји од:Спољашњег трапезно профилисаног обострано поцинкованог челичног лима (DIN 17162) дебљине 0,6mm са полиестерском заштитом 25µm у боји RAL према избору инвеститора Унутрашњег челичног обострано поцинкованог лима дебљине 0,5mm са полиестерском заштитом 15µm у боји RAL према избору инвеститора са стандардном профилацијом, Испуне од ламелиране камене вуне густине 100kg/m3, дебљине d=6 cm, класе негоривости A1 (JUS ISO 1182). Модуларна сирина панела је 1000mm. У вредност 0,61W/m2K, звучна изолација 30dB, класа пожарне отпорности фасадног панела 60 min (JUS U.J1.090) Панели имају на површини заштитну полиетиленску фолију која има функцију заштите током руковања, транспорта и монтаже. По завршетку монтирања, фолија се одстрањује. Панеле уградити у свему по упутству произвођача и решити све детаље да не би дошло до појаве хладних мостова. У склопу позиције предвидети све типске лимарске елементе потребне за завршно опшивање фасаде Тримо или одговарајуће опшивкама, спољашњи и унутрашњи оквир прозора и врата, парапетне даске, надвратници, стрехе, скривени хоризонтални олуци, надпрозорници и сл. У ставку укључен сав спојни, заптивни и причврсни материјал. Обрачун по m2 финално уграђене позиције. | m2 | 2.421,00 |  |  |
| 7.2. |  | Набавка, транспорт и уградња фасадних сендвич панела “TRIMOTERM”FTV 150 или одговарајућег Сендвич панел се састоји од:Спољашњег челичног обострано поцинкованог лима (DIN 17162) дебљине 0,6mm са полиестерском заштитом 25µm у боји RAL према избору инвеститора са микролинираном профилацијом, Унутрашњег челичног обострано поцинкованог лима дебљине 0,5mm са полиестерском заштитом 15µm у боји RAL према избору инвеститора са стандардном профилацијом, Испуне од ламелиране камене вуне густине 100kg/m3, дебљине d=15 cm, класе негоривости A1 (JUS ISO 1182). Модуларна сирина панела је 1000mm. У вредност 0,27W/m2K, звучна изолација 32dB, класа пожарне отпорности фасадног панела 180 min (JUS U.J1.090) Панели имају на површини заштитну полиетиленску фолију која има функцију заштите током руковања, транспорта и монтаже. По завршетку монтирања, фолија се одстрањује. Панеле уградити у свему по упутству произвођача и решити све детаље да не би дошло до појаве хладних мостова. У склопу позиције предвидети све типске лимарске елементе потребне за завршно опшивање фасаде Тримо или одговарајуће опшивкама . У ставку укључен сав спојни, заптивни и причврсни материјал. Обрачун по m2 финално уграђене позиције | m2 | 2.650,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| 8. ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Цене позиција обухватају рад, материјал, везивне материјале, алат и посебну скелу. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Израда и уградња хоризонталног висећег олука са свим потребним опшивима, као припадајући додатни елемент из опреме кровног- фасадног изолационог панела, развијене ширине 50-80 cm од ал. лима дебљине d=o.55mm. Обрачун по m1. | m1 | 250,00 |  |  |
| 8.2. |  | Набавка и постављање кишних олучних вертикала као припадајући елемент из додатне опреме кровног- фасадног изолационог панела, F12cm. Обрачун по m1. | m1 | 150,00 |  |  |
| 8.3. |  | Опшивање солбанака на прозорима, као припадајући елемент из додатне опреме кровног-фасадног изолационог панела, развијене ширине 20cm. Обрачун по m1. | m1 | 125,00 |  |  |
| 8.4. |  | Опшивање стреха, слемена, углова, парапета, продора и вентилазионих и других отвора и забата крова алуминијумским лимом као припадајући елемент из додатне опреме кровног- фасадног изолационог панела, развијене ширине 1,20cm. Обрачун по m2 обложене површине. | m2 | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9.БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Набавка израда и постављање кровне конструкције од решеткастих носача. Решеткасте носаче израдити од профила 2U240 за горни појас,2U200 за доњи појас, прве вертикале и дијагонале и 2U100 за остале штапове испуне. Веза у чворовима решеткастих носача је преко чворних лимова 15mm и све везе су заварене угаоним шавовим d= 7 i 9 mm. Све спојеве и варове идеано очистити и обрусити. Решеткасти носач се ради из пет делова због транспорта. Веза наставка доњег и горњег појаса је дата монтажна. Укупан број решеткастих носача је 10. Рожњаче се постављају преко чворова решеткастог носача а пеко профила L 100x100x8 дужине 20cm.Решеткасти носачи се пидржавају бочно навертикалне спрегове који се постављају од калканске конструкције до калканске конструкције и кутијасти профили су димензија 100x100x3. У кровној равни се постављају калкански и подужни спрегови од кутијастих профила 80x80x3mm. Кровни калкански и подужни кровни спрегови се ослањају на вртикалне зидне спрегове.вертикални зидни спрегови су од кутија 100x100x3mm. Кровну конструкцију радионички премазати заштитном бојом и ватроотпорним премазом за IV класу ватроотпорне заштите минимално 60min. Обавеза извођача радова и надзорног органа је пријем конструкције на „црно „ у радионици као и пријем констуркције после финалне монтаже о чему се праве посебни записници. Пошто је распон главног носача већи од 29.60m то је по важећим прописима за носеће челичне конструкције обавезно испитивање заварених спојева и пробно испитивање једног носача по избору. Испитивање носача се врши пре покривања објекта а по завршеној комплетној монтажи конструкције.Обрачун по 1кг конструкције комплет израђене, офарбане и намонтиране. | kg | 110.440,00 |  |  |
| 9.2. |  | Израда и монтажа челичних инсталационих стаза у таванском простору између главних решеткастих носача. Стазе израдити према статичком плану са газиштем од металних решеткастих плоча. Конструкција стазе је масе око 32kg/m1, за укупно 55m1 | kg | 1.760,00 |  |  |
| 9.3. |  | Израда и монтажа степенишног рукохвата, и заштитних рукохвата (ограда на трибинама и рукохвата у тоалетима за особе са инв.) од кружних челичних профила Ø60,3 / 3mm, као по детаљу из пројекта. Цена обухвата премаз антикорозивним средством , уљаном бојом и мат лаком, у тону по избору пројектанта. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрушити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Конструкција ограда је масе око 16kg/m са тропојасним хоризонталним цевима.Обрачун по kg ограде или постављеног рукохвата. Остало по општем опису за браварске радове. | kg | 1.480,00 |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО |  |  |
| 10. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | EPDM хидроизолациону мембрану (или одговарајуће), дебљине 1.5mm, слободно положити на припремљени мршави бетон преко слоја геотекстила густине 400gr/m2. Мембрана се спаја EPDM траком за спојеве и прајмером у хладном поступку, а према техничком упутству произвођача. Све детаље извести према упутствима произвођача мембране. Хидроизолација се подиже уз AB подну плочу. Висина подизања хидроизолације је 40cm (15cm изнад подне плоче). Преко постављене хидроизолације поставити слој геотекстила густине 300gr/m2, као заститу хирдоизолације. Преко геотекстила слободно положити PE фолију. Обрачун по m2. | m2 | 2.050,00 |  |  |
| 10.2. |  | Израда хидроизолације (2+3) санитарних чворова уз подизање уз ободне зидове по 20 cm.Обрачун po m2. | m2 | 125,00 |  |  |
| 10.3. |  | Израда хидроизолације спољашњих зидова сале до висине од 50cm изнад пода сале и подвлачењем испод тротоара. | m2 | 260,00 |  |  |
| 10.4. |  | Набавка и постављање слоја термоизолације пода од тврдопресованог стиропора у поду приземља и спрата. Обрачун по m2. |  |  |  |  |
|  |  | ХАЛА d=8cm | m2 | 970,00 |  |  |
|  |  | приземље - 8 cm | m2 | 720,00 |  |  |
|  |  | између подне конструкције паркета d=8cm | m2 | 1000,00 |  |  |
|  |  | галерија - 3 cm | m2 | 156,00 |  |  |
|  |  | таван - 5cm | m2 | 720,00 |  |  |
| 10.5. |  | Постављање термоизолације изнад спуштеног плафона над салом од ватроотпорне камене вуне дебљине 15cm са облагањем свих елемената носеће конструкције сп. плафона и подизањем уз вертикални део стрехе-( бочна страна гл. носача ). Постављену изолацију заштити одговарајућум фолијама против влаге и расипања са обе стране. | m2 | 1.915,00 |  |  |
| 10.6. |  | Постављање заштитног слоја изолације од паронепропусне фолије (између летвица сп. плафона и термоизолације) изнад сп. плафона одговарајуће ватроотпорности. | m2 | 1.915,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| 11. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Облагање спољашњих зидова шуплом фасадном силикатном опеком термоизолацијом од камене вуне д=5цм. Облога се састоји од шупље сил. опеке дебљине 12 цм са спољне стране, термоизолације од Вунизола ФС Плус дебљине је 8 цм и полиетиленске фолије 0,04 цм између зида и термоизолације. Фасадну облогу повезати са језгром од зида специјалним анкерима Ø 3мм од нерђајућег челика. За зидање користити целе опеке и половине равно одсечених ивица. Спојнице извести користећи четвртасту или кружну гвоздену шипку пресека који одговара дебљини спојница. Приликом зидања водити рачуна да не дође до цурења малтера. Спојнице обрадити цементним малтером размере 1:2, по упутству пројектанта. У цену улазе и изолација и помоћна скела..Обрачун по м². | m2 | 28 |  |  |
| 11.2. |  | Израда комплет "демит" фасаде са изолацијом од стиропора d=8cm са свим потребним елементима и материјалом. Обрачун по m². | m2 | 96 |  |  |
| 11.3. |  | Облагање дела фасаде каменом облогом од природног камена у цементном малтеру са свим потребним елементима и материјалом. Обрачун по m². | m2 | 88 |  |  |
| 11.4. |  | Израда сокле фасаде од акрилпласт - кулир свим потребним елементима и материјалом.Обрачун по m². | m2 | 78 |  |  |
| 11.5. |  | Израда фасаде од "алукобонд" на потконструкцији од металних профила са испуном од ватроотпорне изолације са свим потребним елементима и материјалима. Обрачун по m². | m2 | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно: |  |
| 12. МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| Све бојене површине морају бити квалитетно урађене, боја се не сме отирати нити љуштити, не смеју се познавати трагови од четке, тонови морају бити чисти и равномерно нанешени. Тонове бира инвеститор или надзорни орган. У цену радова урачунате све предрадње предвиђене нормама за ову врсту радова. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Бојење унутрашњих зидова полудисперзијом ,у боји по избору пројектанта, са свим предрадњама и глетовањем. Обрачун по 1 m2 урађеног посла. |  |  |  |  |
|  |  | приземље | m2 | 1.320,00 |  |  |
|  |  | спрат | m2 | 450,00 |  |  |
| 12.2. |  | Бојење унутрашњих зидова ходника и заједничких просторија заштитном водоперивом бојом до 1.4 m од пода, у боји по избору пројектанта, са свим предрадњама и глетовањем. Обрачун по 1 m2 комплет позиције са свим предрадњама и материјалима. |  |  |  |  |
|  |  | приземље | m2 | 185,00 |  |  |
|  |  | спрат | m2 | 190,00 |  |  |
| 12.3. |  | Бојење бетонских трибина заштитном водоперивом бојом у боји по избору пројектанта, са свим предрадњама и глетовањем. Обрачун по 1 м2 комплет позиције са свим предрадњама и материјалима. | m2 | 1.780,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно |  |
| 13.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Облагање зидова керамичким плочицама I класе, боје по избору пројектанта. Плочице полагати у цементном малтеру - лепку за плочице и то фуга на фугу. Обрачун по 1 m2 поплочаног пода заједно са цементним малтером - лепком за плочице. Остало по општем опису за керамичарске радове. | m2 | 875,00 |  |  |
| 13.2. |  | Облагање подова против клизним керамичким плочицама I класе, боје по избору пројектанта. Плочице полагати у лепку за керамику и то фуга на фугу. Обрачун по 1 m2 поплочаног пода заједно са цементним малтером.Остало по општем опису за керамичарске радове. |  |  |  |  |
|  |  | Приземље | m2 | 820,00 |  |  |
| 13.3. |  | Облагање приступног улазног степеништа и подеста против клизном гранитном керамиком по избору пројектанта. Плочице су на цементном малтеру , система фуга на фугу , са отвореним фугама од 3mm. Обрачун по m2 обложене површине. | m2 | 90,00 |  |  |
| 13.4. |  | Облагање степеништа против клизним керамичким плочицама. Газишта и чела.Обрачун по m2 обложене површине. | m2 | 17,20 |  |  |
| 13.5. |  | Израда сокле h =10 cm ,керамичким плочицама I класе, боје по избору пројектанта. Плочице полагати у цементном малтеру и то фуга на фугу. Обрачун по 1 m1 урађене сокле, заједно са цементним малтером и завршном лајсном. | m1 | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно |  |
| 14. СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набавка и уградња АЛУМИНИЈУМСКЕ СПОЉАШЊЕ столарије према спецификацији. Прозори су застакљени троструким термоизолационим стаклом 4+12+4+12+4mm. Прозори и врата су опремљени свим потребним оковом, парапетним даскама спољ. и унутр. опшивом и отварају се према спецификацији. Прозори са парапетом вишљим од 1.5m имају механизам за отварање на приступачној висини. Димензије прозора и врата према спецификацији. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
|  |  | Врата |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Улазни АЛ. портал дим. 300*300cm са 4 покретних крила и фиксим надсветлом, висина крила je 240cm, ширина крила је 90cm без пречки између централних и бочних крила. | ком | 4,00 |  |  |
| 14.2. |  | Улазна АЛ. врата на бочним улазима, врата су једнокрилна са помоћним крилом дим.180*290cm и фx надсветлом висине 50cm а крила 90*240cm. Позиција обухвата сав материјал и сигурносни оков потребан за спољашња врата. Обрачун по ком. | ком | 4,00 |  |  |
| 14.3. |  | Улазна АЛ. врата за сервисни - економски директни улаз у салу дим. 340*440cm без стакла и испуњена одговарајућом термо испуном која одговара важећим коефицијентима за пролаз топлоте - U= 1,5(W/m2K). Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 14.4. |  | Улазна врата у котларницу од металних профила дим 90*240cm. Обрачун по ком. | ком | 1,00 |  |  |
| 14.5. |  | Унутрашња АЛ. врата на комуникационим просторијама дим. 150*225cm са дупло обртним крилима и надсветлом дим. 150*85cm. Врата су застакљена једноструким сигурносним стаклом и опремљена механизмом за закључавање. Обрачун по ком. | ком | 8,00 |  |  |
| 14.6. |  | Унутрашња АЛ. врата на свлачионицама и просторијама за судије, делегате и канцеларије дим. 90*220cm. Врата нису застакљена а опремљена су механизмом за закључавање. Обрачун по ком | ком | 16,00 |  |  |
| 14.7. |  | Врата справарнице дим 240*260cm. Обрачун по ком. | ком | 2,00 |  |  |
| 14.8. |  | Врата на туш кабинама и предпростором у wc-у. дим 90*210cm дупло обртна. Обрачун по ком. | ком | 7,00 |  |  |
| 14.9. |  | Врата на wc кабинама у свлачионици дим 70*210cm дупло обртна. Обрачун по ком. | ком | 13,00 |  |  |
| 14.10. |  | Кабине у WC-у од Алу. панела одигнути од пода ножицама висине 25cm комплет са вратима и механизмом за затварање, дим кабине 150*90cm са вратима 80/200cm. Обрачун по ком. | ком | 11,00 |  |  |
|  |  | ПРОЗОРИ |  |  |  |  |
|  |  | Набавка и уградња АЛУМИНИЈУМСКЕ СПОЉАШЊЕ столарије према спецификацији. Прозори су застакљени троструким термоизолационим стаклом 4+12+4+12+4мм. Прозори и врата су опремљени свим потребним оковом, парапетним даскама, спољашњим и унутрашњим опшивом и отварају се према специфик. Прозори са парапетом вишим од 1.5м имају механизам за отварање на приступачној висини. Димензије прозора и врата према спецификацији. Обрачун по ком. |  |  |  |  |
| 14.11. |  | Прозори на сали дим. 340/300cm са троструким нискоемисионим терморефлектујућим испуњеним аргоном, и оквиром испуњеним одговарајућом термо испуном која укупно заједно одговара важећим коефицијентима за маx. пролаз топлоте U= 1,5(W/m2K). Прозор се отвара само у највишем пољу и то на кип. Прозоре опремити електричним механизмом за централно даљинско отварање. Прозори на сали се обавезно постављају на парапетни кутијасти или у челични профил дим. 120/100/3mm који се поставља - уграђује између стубова, са свим опшивима, парапетном даком и сл. Обрачун по комаду комплет са механизмом и парапетним профилом. | ком | 9,00 |  |  |
| 14.12. |  | Прозори на сали иза трибина дим. 360/120cm са троструким нискоемисионим терморефлектујућим стаклом испуњеним аргоном, и оквиром испуњеним одговарајућом термо испуном која укупно заједно одговара важећим коефицијентима за маx. пролаз топлоте U= 1,5(W/m2K). Прозор се отвара само у највишем пољу и то на кип. Прозоре опремити електричним механизмом за централно даљинско отварање. Прозори на сали се обавезно постављају на парапетни кутијасти или У челични профил дим. 120/100/3mm који се поставља - уграђује између стубова, са свим опшивима, парапетном даком и сл. Обрачун по ком. комплет са механизмом и парапетним профилом. | ком | 8,00 |  |  |
| 14.13. |  | Прозори на свлачионици дим. 140/120cm са троструким нискоемисионим терморефлектујућим стаклом испуњеним аргоном, и оквиром испуњеним одговарајућом термо испуном која укупно заједно одговара важећим коефицијентима за маx. пролаз топлоте U= 1,5(W/m2K). Обрачун по ком. | ком | 10,00 |  |  |
| 14.14. |  | Прозори на свлачионици тип 2 дим. 375/120cm са троструким нискоемисионим терморефлектујућим стаклом испуњеним аргоном, и оквиром испуњеним одговарајућом термо испуном која укупно заједно одговара важећим коефицијентима за маx. пролаз топлоте U= 1,5(W/m2K). Обрачун по ком. | ком | 4,00 |  |  |
| 14.15. |  | Прозори на справарници, галерији и просторијама за судије.. тип 1 дим. 140/120cm са троструким нискоемисионим терморефлектујућим стаклом испуњеним аргоном, и оквиром испуњеним одговарајућом термо испуном која укупно заједно одговара важећим коефицијентима за маx. пролаз топлоте U= 1,5(W/м2К). Обрачун по ком. | ком | 11,00 |  |  |
| 14.16. |  | Прозори на галерији тип 2 дим. 140/160cm са троструким нискоемисионим терморефлектујућим стаклом испуњеним аргоном, и оквиром испуњеним одговарајућом термо испуном која укупно заједно одговара важећим коефицијентима за маx. пролаз топлоте U= 1,5(W/м2К). Обрачун по ком. | ком | 15,00 |  |  |
| 14.17. |  | Прозори на w.ц.-у на галерији дим. 60/110cm са троструким нискоемисионим терморефлектујућим стаклом испуњеним аргоном, и оквиром испуњеним одговарајућом термо испуном која укупно заједно одговара важећим коефицијентима за маx. пролаз топлоте U= 1,5(W/м2К). Обрачун по ком. | ком | 6,00 |  |  |
| 14.18. |  | Надсветла на свлачионици дим. 550/120cm са једноструким стаклом. Обрачун по ком. | ком | 4,00 |  |  |
| 14.19. |  | Светларник - прозор на калканима дим. 160 /140 cm са једноструким стаклом опремљен комарницима и заштитном мрежом за птице. Обрачун по ком. | ком | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно: |  |
| 15. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Паркет на еластичној подлози перф.штафне и гум.подметачи. Паркет - трослојни - перо-жлеб (индустријски обрађен, лакиран у 5 слојева) са завршним слојем фурнира - храст, јасен, јавор, димензија 2200x190/200x14/15 mm. Паркет се лепи на попречну везну даску лепком“Сика”, те забија у перо паркета, пнеуматским пиштољем под углом 45°. Попречне везне даске - јелове даске димензија 120x17,5x4000мм, постављене под углом 64° на еластичне носаче и причвршћене на месту подлошке од везане плоче (шперплоче), саморезивим вијцима димензије 4,0x40 мм. Хоризонтални спој даске увек је на “амортизеру” еластичног носача. Еластични носач - састављен је од: јелове летве, димензије 60x19x4000 мм; подложке од пуног дрва, дим. 60x60x19 мм, постављене изнад вијка на доњој страни летве на размаку од 488,88 мм. У функцији ојачања места преноса оптерећења на регулацијски вијак; гумени “амортизери”, димензије 120x60x6 мм, прилепљени су симетрично изнад вијка на горњој страни летве (матер.ЕПДМ) подложке од везане плоче - (шперплоче), димензије 120x60x6 мм, приèвршèене на горњој плохи летве- симетриèно између “амортизера”; Еластични носачи постављају се паралелно са дужим зидом дворане у осном размаку од 500 мм. Левел вијак д =30, 50 или 80 мм, основни носиви елемент еластичне конструкције, регулатор висине те равнине спортског пода.Обрачун по м2 обложене површине |  |  |  |  |  |
|  |  | хала | m2 | 1.095,00 |  |  |
| 15.2. |  | Постављање - уградња свих прелазних и завршних лајсни између различитих подова. Постављање лајсни обухвата комплет завршену позицију са свим потребним предрадњама и материјалима. Обрачун по m1 постављених лајсни. | m1 | 231,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| 16. РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Постављање спуштеног плафона ГЛАВНЕ ХАЛЕ од дрвених летвица - ламперије dim 50/80mm, од тврдог дрвета над салом. Плафон монтирати шрафљењем на потконструкцију на доњој страни главних челичних решеткастих носача. Летвице се претходно боје по избору пројектанта и заштићују ватроотпорним премазом. У оквиру позиције предвидети два излаза у тавански - инсталациони простор са комплетним опшивом продора, потконструкцијом и поклопцима - капцима који су опремљени системом за закључавање. Позиција обухвата сав материјал, унутрашњи транспорт, потребну скелу и рад. Обрачун по m2 постављеног плафона | m2 | 1.915,00 |  |  |
| 16.2. |  | Постављање спуштеног плафона од минералних гипс картонских плоча у касетном растеру. Casoprano или одгoварајуће спуштени плафони састоје се од декоративне плоче од природног гипса, димензија 60x60 cm и металне потконструкције. Потконструкцију сачињавају Т профили (главни Т профил 370 cm, попречни Т профил 120 cm, попречни Т профил од 60 cm),L ободни профили, као и вешаљке са федером за качење на плафонску конструкцију. Уградња се врши уметањем Casoprano плоча у роштиљ потконструкцију растера 60x60 цм. Спојеви могу бити видни А24 mm и упуштени Е15 и Е24 mm. Растер спуштени плафони користе се за приступ инсталацијама које се налазе изнад плоча и то једноставном демонтажом. Casoprano спуштени плафони су: еколошки, ватроотпорни 30 минута (Ф30), влагоотпорни (могу се брисати влажном крпом и бојити), недеформабилни, добри звучни изолатори, са одличном рефлексијом светла. Позиција обухвата сав материјал, унутрашњи транспорт, потребну скелу и рад. Обрачун по m2. | m2 | 355 |  |  |
| 16.3. |  | Израда спуштених плафона од Алуминијумских или -плафони Gyprex или одговарајуће који се састоје се од декоративне плоче од природног гипса, димензија 60x60 цм и металне потконструкције. Плоче су обложене водонепропусном фолијом и користе се за монтажу у просторијама са повећаном влажношћу (купатила, кухиње, тоалети...). Потконструкцију сачињавају Т профили (главни Т профил 370 cm, попречни Т профил 120 cm, попречни Т профил од 60 cm), L ободни профили, као и вешаљке са федером за качење на плафонску конструкцију. Уградња се врши уметањем Gyprex плоча или одг. у роштиљ потконструкцију растера 60x60 cm или 60x120 cm. Спојеви могу бити видни A24 mm, упуштени E15 mm или E24 mm као и сакривени D1 mm где се плоче додирују. Растер спуштени плафони користе се за приступ инсталацијама које се налазе изнад плоча и то једноставном демонтажом. Gyprex или одг. спуштени плафони су: еколошки, ватроотпорни 30 minuta (F30), влагоотпорни (могу се брисати влажном крпом и бојити), недеформабилни, добри апсорбери звука, са одличном рефлексијом светла. плоца на потконструкцији од поцинкованих профила у растеру од 0,60 x 0,60 cm. ( на плафонима приземља и спрата).Позиција обухвата сав материјал, унутрашњи транспорт, потребну скелу и рад . Обрачун по m2. | m2 | 265,00 |  |  |
| 16.4. |  | Израда спуштених плафона и опшивање инсталација (цеви, каблова, канала исл.),са скривеним светлима различитор облика од "rigips" плоча или одг. на потконструкцији од поцинкованих профила (на плафонима приземља и спрата). Rigips- Riflex или одг. спуштени лучни плафон изводи се са CD/UD потконструкцијом и једнослојним Riflex плочама дебљине 6 mm, које се причвршћују Rigips или одг. машинским вијцима. Riflex плоче се могу савијати до полупречника од 60 cm. Потконструкција се састоји од CD профила 27/60/27 mm у подужном правцу на растојању од 30 cm, као и савитљивих C профила у попречном правцу на растојању од 100 cm. Као савитљиви профили могу се користити CD профили, засечени на сваких 10-15 cm или већ готови засечени профили. Веза плафона и зида врши се преко UD профила 27/28/27 mm на које се лепи трака за звучну изолацију. Качење профила за плафон врши се помоћу вешаљки. За унакрсно повезивање CD профила користе се крстасте спојнице.ЦД профили се настављају помоћу профилне спојнице. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу Rigips или одг. масе за испуну спојева.Позиција обухвата сав материјал, унутр. транспорт, потребну скелу и рад.Обрач. по m2. | m2 | 350,00 |  |  |
| 16.5 |  | Израда преградних зидова и опошивање инсталација (цеви, каблова, канала исл.) од "rigips" ili одговарајуће плоча на потконструкцији од поцинкованих профила са скривеним светлима различитог облика. (на плафонима приземља и спрата).Позиција обухвата сав материјал, унутрашњи транспорт, потребну скелу и рад. Rigips или одговарајуће преградни зид 75/125 mm састоји се од металне потконструкције ширине 75 mm и обостране, двослојне облоге од Rigips RB ploča дебљине 12,5 mm. Укупна дебљина зида је 125 mm. На хоризонталне зидне профиле UW 75 лепи се трака за звучну изолацију, а они се причвршћују за под и плафон вијцима са пластичним типлом. Вертикални зидни профили CW 75 уметну се између UW профила на међусобном растојању од 60 cm. За заштиту од пожара, топлотну и звучну изолацију препоручује се Исовер минерална вуна. За заштиту од пожара употребљавају се RF ватроотпорне плоче. Ако се преграде раде у мокрим чворовима употребљавају се влагоотпорне плоче. Празан простор између плоча служи за провођење инсталација и испуњава се Исовер минералном вуном. За електрорадове користе се одговарајуће дозне. Спољни углови се штите алуминијумском угаоном заштитном шином или Алуx траком. Спојеви плоча се испуњавају бандажирају траком и глетују помоћу Ригипс или одг. масе за испуну спојева.Обрачун по m2. | m2 | 350,00 |  |  |
| 16.6. |  | Набавка и уградња тракастих завеса у канцеларијама, зборници и библиотеци . Обрачун по m2. | m2 | 150,00 |  |  |
| 16.7. |  | Набавка, транспорт и уградња пластичних столица-седишта са наслоном усклађене са прописима ватроотпорности. Позиција обухвата сав потребан рад и материјал | ком | 1.200,00 |  |  |
| 16.8. |  | Израда и монтажа платформе за TV камеру од металне потконструкције хоризонталне површине 9m2 | ком | 1 |  |  |
| 16.9. |  | Опрема свлачионица- гардробни ормарићи од алуминијумског лима са механизмом за закључавање димензија 380*600*1200mm | ком | 100 |  |  |
| 16.10 |  | Опрема свлачионица- пулт за фенирање од алуминиј. лима са 3 места. Ценом обухватити фенове за косу као и огледало дим. 600*100cm. Дужина пулта 2 m. | ком | 4 |  |  |
| 16.11 |  | Опрема рецепције- пулт на улазном делу од плочастих дрвених материјала h=1,20m и дужина 6m. | ком | 1 |  |  |
| 16.12 |  | Облагање пода галерије итисоном преко припремљене подлоге комплет са свим припадајујћим лајснама од алуминијума. Позиција обухвата сав материјал, унутрашњи транспорт, потребну скелу и рад. Обрачун по m2. | m2 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | укупно: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  | 1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 2.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 3.ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 4.БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 5.АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 6.ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 7.ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  | 8. ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 9.БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 10.ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 11.ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 12.МОЛЕРО-ФАРБАРСКИ |  |  |  |  |
|  |  | 13.КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 14.СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 15.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | 16.РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос | ВРСТА РАДОВА |  |  | ЈЕД. МЕРЕ |  | КОЛИЧИНА | x | ЈЕД. ЦЕНА |  | УКУПНА ЦЕНА |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу цевовода са свим потребним пројектованим елементима из главног пројекта X, Y i Z координатама, податке о геодетским тачкама на тој локацији узети из општинског катастра. Постављање чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама на осовини ревизионих отвора а највише на дужини до 30m' уколико су ревизиони отвори на већем растојању од 30m' те постављањем осигуравајућих чврстих тачака на 3m лево или десно од осовине R.O или чврсте тачке, побијање дрвених кочића на сваких 2m ради праволинијског ископа, израда профила од дрвене грађе и праћење дубина ископа преко њих, снимање цеви преко профила као и контрола постављења цеви нивелиром на 3 места ( почетак, средина и крај цеви). Обрачун је по m' пројектоване или изведене трасе цевовода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m |  | 220,00 | x |  |  |  |
| I | Укупно припремни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машински и ручни ископ рова и проширња на местима окана (фекалне и кишне канализације,водовода и водомерног окна) у земљи III категорије са правилним одсецањем бочних страна и дна рова, а према предметном пројекту.Средња дубина је до1,5m, ширина рова 0,3m. Одбацивање ископаног материјала вршити на 1.0 метра од ивице рова са једне стране, док се друга страна користи за транспорт цеви и материјала. Приликом ископа одмах извршити и целокупно разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност рада у рову и безбедност трупа саобраћајнице. Дно рова мора бити ископано и поравнато према котама датим у пројекту. Потребно је стриктно остваривање пада између задатих тачака.Ручним ископом вршити тражење подземних инсталација. У случају прекопа, вишак се мора попунити набијеним шљунком о трошку извођача. У случају посебних услова, материјала и тешкоћа који изискују специјалан рад и оруђа, исти ће се накнадно обрачунати у договору са надзорним органом . Обрачун по m3 стварно изведеног ископа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машнски ископ водовода и канализације 1,5*220*0,3*3=297m3 и проширење за шахте 16*1*1,5*1,3*=32m3 |  |  | m3 | 329,00 |  | x |  |  |  |
|  | ручни ископ (за тражење инсталација) |  |  | m3 | 5,00 |  | x |  |  |  |
| 2 | Планирање дна рова После извршеног ископа, а пре насипања песка за тампон извршити фино планирање дна рова према датим котама и падовима +- 2cm. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад, подлогу набити вибро плочом до потребне збијености 60MN/m2. Обрачун је по m2 испланиране површине рова.Сва прекопана места испунити набијеним шљунком о трошку извођача. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m2 испланиране површине. |  |  | m2 | 220,00 |  | x |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и ручна уградња песка испод цеви (тампон). Насипање вршити са набијањем вибро плочом до потребне збијености од 90% по стандардном Прокторовом опиту. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 1 mm, пад урадити равњачом према задатом паду. Обрачун је по m3 уграденог чистог песка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун према m3 набијеног песка. |  |  | m3 | 66,00 |  | x |  |  |  |
| 4 | Транспорт вишка материјала из ископа рова на депонију на удаљеност до 1 km. У обрачун улази утовар транспорт, истовар и грубо планирање материјала на депонији. Обрачун је по m3 одвезене земље. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m3 транспортоване земље. |  |  | m3 | 334,00 |  | x |  |  |  |
| 5 | Извршити црпљење сталне подземне воде у ископу, ако се појави, моторним муљним пумпама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по ефективном сату црпљења. |  |  | sat | 16,00 |  | x |  |  |  |
| 6 | Сечење асфалта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун је по m ’ реза. |  |  | m ’ | 20,00 |  | x |  |  |  |
| 7 | После завршене монтаже, испитивања и премеравања цеви, извршити затрпавање ровова тампон шљунком(само на деоницама изнад којих ће се наћи саобраћајнице) уз набијање у слојевима по 20 cm дебљине до збијености 95% по''Proktoru''. Шљунак поставити и испод свих шахтова у слоју минимално 10 cm, као тампон пре бетонирања. Шљунак насуту и око бетонских анкер блокова испод надземних хидранатa, ''T'' i ''Q'' комада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун према m3 набијеног шљунка. |  |  | m3 | 268,00 |  | x |  |  |  |
| II | Укупно земљани радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПОДГРАЂИВАЊЕ РОВА ЗДРАВОМ ДРВЕНОМ ГРАЂОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подграђивање рова здравом дрвеном грађом, за дубине рова мање од 2m. Подграду урадити двострано ради безбедног рада у рову. Ценом је обухваћен израда оплате, постављање и демонтажа за време затрпавања рова. Подграђивање је целом површином рова са две стране. Обрачун је по m2. |  |  | m2 | 50,00 |  | x |  |  |  |
|  | Укупно тесарски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бетонирање шахте и плоче водомерног окна од армираног бетона MB-20(према детаљу водомерног окна).Дебљина плоче износи 20 cm. Бетонирање вршити у двостраној оплати. Плочу бетонирати са отвором у који се уграђује ливеногвоздени рам за ливеногвоздени четвртасти поклопац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  | m3 | 2,00 |  | x |  |  |  |
| 2 | ИЗРАДА РЕВИЗИОНИХ СИЛАЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт, истовар на привремену градилишну депонију, локални утовар, транспорт дуж трасе и монтажа кружних монтажних ревизионих силаза од префабрикованих армирано бетонских прстенова и конусних елемената, у свему према приложеним цртежима и прописима за ову врсту радова .Светли овор 1m Спој изmеђу елеmената спојити специјалним водонепропусним гитом и обрадити га са унутрашње и спољне стране. У јединичну цену улази сав потребан рад и материјал. Обрачун је по m' уграђеног ревизионог силаза. |  |  | m | 25,00 |  | x |  |  |  |
| 3 | Израда сабирне септичке јаме од арм.бетона MB2 , унутрашњих дим. 4,0x5,5x3,5m(корисне запремине 66m3,hv=3m) d=0,25cm, водонепропусну,у цену урачунати шаловање,бетон,арматуру, малтерисање, обострану хидроизолацију,шљунак,силзни шахт са поклопцем, вентилациону цев..., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  | m3 | 32,00 |  | x |  |  |  |
| 4 | РУЧНА ИЗРАДА ПОДНИХ ПЛОЧА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда армирано бетонских подних плоча за ревизионе силазе MB30 водонепропусни V4 дебљине d=15 cm са двоструким армирањем Q 325.У обрачун улази потребан рад, оплата и материјал. Обрачун је по комаду подне плоче. |  |  | kom | 16,00 |  | x |  |  |  |
| 5 | ИЗРАДА КИНЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда кинета на ревизионим силазима. У обрачун улази сав потребан рад и материјал, кинета је полукружног пресека профила цеви. Извршити и обраду кинете цементним малтером до црног сјаја. Обрачун је по комаду кинете. |  |  | kom | 6,00 |  | x |  |  |  |
| 6 | ОБРАДА ПРОЛАЗА КРОЗ ШАХТОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При изради ревизионих силаза посебну пажњу обратити на проласке цеви кроз шахтове. На споју измедју цеви и ревизионог силаза поставити гумени прстен и заптити водонепропусном смесом (Aqua stop или слично). 1 шахт= 2 продора, шахт са каскадом=3 продора. обрачун је по комаду продора. |  |  | kom | 24,00 |  | x |  |  |  |
| 7 | ПЕЊАЛИЦЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица према DIN-у 1211 у шахтове, на сваких 30 cm висине, наизменично у два реда на међ.растојању од 20 cm са ручним штемовањем рупа и обрадом цементним малтером. Обрачун је по комаду уграђене пењалице. |  |  | kom | 40,00 |  | x |  |  |  |
| 8 | АРМАТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка,транспорт и уградња мрежасте арматуре MAG 500/560, тип Q335 за бетонске подлоге шахтова (према детаљу ревизионог силаза). Обрачун по kg уграђеног бетонског гвожђа. |  |  | kg | 500,00 |  | x |  |  |  |
| 9 | ПРЕФАБРИКОВАНИ КАНАЛИ ОД БЕТОНА MB 30 ригила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња префабрикованих канала RIGOLA од бетона MB 30 за лакши и тежи саобраћај.Уградња и постављање према детаљима,димензије 40x40 .Обрачунава се по м уграђеног канала. |  |  | m | 200,00 |  | x |  |  |  |
| 10 | Набавка, транспорт и монтажа тешких, равних ливеногвоздених шахт поклопаца), Ø 625 mm, са рупама, према JUS-у M.J6.226, са рамом, за саобраћајно оптерећење од 400 KN. LG поклопац уградити на задану коту поклопца. Поклопац укрутити цементним малтером, подметачима и бетоном око 0.30m3 бетона MB20. Обрачун је по комаду уграђених поклопаца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног поклопца. |  |  | kom | 16 |  | x |  |  |  |
| 11 | Извршити набавку, транспорт и уградњу сливника са гвозденом решетком. Носивост решетке мора бити таква да омогући тежак саобраћај преко ње.Поставља се на АБ бетонску цев Ø 400 сливника са таожником од 30cm и прима оптерећење саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђене решетке: 40 x 100cm |  |  | kom | 19 |  | x |  |  |  |
| 12 | Израда бетонских анкер блокова од бетона MB-20. Блокови се уграђују испод и око фазонских комада и арматуре водовода и канализације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m³ уграђеног бетона. |  |  | m3 | 1,00 |  | x |  |  |  |
| 13 | Израда отвора у бетонској конструкцији за пролаз водоводних и канализационих вертикала. У цену урачунати и одговарајуће заптивање простора између зидова отвора и инсталације, после монтаже инсталације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по изведеном отвору. |  |  | kom | 50 |  | x |  |  |  |
| 14 | Враћање асвалтираних повшина у првобитно стање, на прописано збијеној постељици од камена извршити асвалтирање , d=6cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² |  |  | m2 | 20,00 |  | x |  |  |  |
| IV | Укупно грађевински радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | КАНАЛИЗАЦИЈА (кишна и фекална) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, допремање и монтажа цеви од PVC-a SN-4, за инсталацију фекалне и техничке канализације. Цеви испод сваког муфа причврстити гвозденим рам-шелнама. О таваницу цев обесити око сваког муфа узенгијом од пљоштег гвожђа 3/40 mm. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не наплаћују се посебно већ су обухваћена ценом дужном метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне уређаје до њиховог уграђивања затворити привременим дрвеним чеповима одговарајућег пречникаПостављену цев испрати и испитати на водонепропусност у присуству надзорног органа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м дужном, уграђене и примљене цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø300 mm |  |  | m | 200,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 250 mm |  |  | m | 200,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 200 mm |  |  | m | 200,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 160 mm |  |  | m | 50,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 125 mm |  |  | m | 30,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 110 mm |  |  | m | 100,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 75 mm |  |  | m | 100,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 50 mm |  |  | m | 100,0 |  | x |  |  |  |
| 2. | МОНТАЖА СПОЈНИЦА И PVC ФАЗОНСКИХ КОМАДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и транспорт канализационих PVC спојница, гумених дихтнунга и фазноснких комада(ревизија,колена..) на привремену градилишну депонију цеви-локални транспорт до градилишта и монтажа према упутству произвођача цеви.Спајање цеви се остварује PVC спојницом, осим на делу пролаза кроз радну заштитну цев, где су предвиђене челичне спојнице.Челичне спојнице у заштитној цеви, осим за спајање, треба монтирати још по три, по свакој цеви.Оне служе за заваривање клизача, на које ће се радна цев ослањати. Јединичном ценом позиције је обухваћена набавка спојница и фазонских комада као и сви предходни и припремни радови и радна снага. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø 200 mm |  | 1 | kom | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø 160 mm |  | 1 | kom | 15,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 110 mm |  | 1 | kom | 50,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 75 mm |  | 1 | kom | 100,0 |  | x |  |  |  |
|  | PVC Ø 50 mm |  | 1 | kom | 100,0 |  | x |  |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и уградња PE подног сливника са решетком од нерђајућег челика и затварачем задаха без воде у сифонском уметку (''суви сифон''). Посебну пажњу посветити обради површине око сливника. Сливници се заливају бетонском масом и пластичним двокомпонентим китом 2 cm.Позицијом је обухваћен сав потребан материјал за уградњу. Обрачун по комаду комплет уграђеног сливника типа HL3100NPr или одговарајуће. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном сливнику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 75 mm |  |  | kom. | 30 |  | x |  |  |  |
| 4 | Набавка, допремање и монтажа зидних канализационих вентилационих глава на местима датим пројектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираној глави. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 75 mm |  |  | kom. | 20 |  | x |  |  |  |
| 5 | ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испирање канализационе мреже пре хидрауличког испитивања уз ручно одстрањивање свих врста материјала који су доспели у цевовод приликом испирањем цевовода монтаже помоћу цистерне високог притиска (воме) и муљних пумпи за избацивање воде из цевовода. Обрачун је по м' изведне трасе цевовода. |  |  | m | 930 |  | x |  |  |  |
| 6 | ХИДРАУЛИЧКО ИСПИТИВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По завршеној монтажи појединих деоница цевовода највише 100m', извршити њихово испитивање као и ревизионих силаза на водонепропусност, уз обавезно присуство Надзорног органа, а у свему према условима комуналног предузећа и важећим прописима за ту врсту радова (водени стуб хидростатички притисак). Све евентуалне недостатке отклонити пре затрпавања рова Обрачун је по m' изведене трасе цевовода. |  |  | m | 600 |  | x |  |  |  |
| V | Укупно канализација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | ВОДОВОД ( хидрантска и инсталација санитарног водовода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, допремање и монтажа водоводних цеви PE 100 SDR 17 S-8, за радни притисак од 10 бара. Увозне цеви морају одговарати JUS-у, односно морају имати атест о техничкој исправности. Цеви це спајају сучеоним заваривањем која су ушла у цену, у свему према препорукама произвођача цеви. Цеви се монтирају углавном скривено у зиду (унутар мокрих чворова), а делимично видно у простору спуштеног плафона и инсталационим коридорима). Цеви се изолују филцом ради спречавања конденза. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара, према важећим прописима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m уграђене и примљене цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 110 mm (Ø 4'') -хидрантска мрежа |  |  | m | 220,0 |  | x |  |  |  |
|  | DN 75 mm (Ø 2 1/2'')-санитарна мрежа |  |  | m | 120,0 |  | x |  |  |  |
|  | DN 32 mm (Ø1'') -баштенска мрежа |  |  | m | 100,0 |  | x |  |  |  |
| 2 | Набавка, допремање и монтажа водоводних цеви PP, за радни притисак од 10 бара. Увозне цеви морају одговарати JUS-у, односно морају имати атест о техничкој исправности. Цеви се спајају сучеоним заваривањем у свему према препорукама произвођача цеви. Цеви се монтирају углавном скривено у зиду(унутар мокрихчворова), а делимично видно у простору спуштеног плафона и инсталационим коридорима). Цеви се изолују филцом ради спречавања конденза. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара, према важећим прописима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m уграђене и примљене цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 mm (Ø 5/4'') |  |  | m | 50,0 |  | x |  |  |  |
|  | DN 32 mm (Ø 1'') |  |  | m | 150,0 |  | x |  |  |  |
|  | DN 25 mm (Ø 3/4'') |  |  | m | 150,0 |  | x |  |  |  |
|  | DN 20 mm |  |  | m | 100,0 |  | x |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа челичних поцинкованих водоводних цеви (Fe Zn) са свим одговарајућим фитинзима (вентилима). Цеви морају одговарати стандарду JUS.C.B5.225, а фитинзи JUS.M.BČ.500-595. Цеви морају бити причвршћене за зидове и плафоне двиструким обујмицама на сваких 1.5 - 2.0 метра. Продоре цеви кроз зидове изоловати декородал траком или филцом, тако да се избегне сваки контакт цеви са малтером. Целокупна водоводна инсталација мора бити испитана на притисак од 12 бара, према важећим прописима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m уграђене и примљене цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zn цев са муфом и навојем DIN2440 21/2" |  |  | m | 50,00 |  | x |  |  |  |
|  | Zn цев са муфом и навојем DIN2440 2" |  |  | m | 50,00 |  | x |  |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних месинганих вентила са точкићем и другим потребним вентилима и свим потребним фазонскимкомадима(редуцири,муфови,колена...). Вентили морају одговарати стандарду JUS.M.C5.260. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду монтираног вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 65 mm (Ø 2 1/2'') |  |  | kom. | 10 |  | x |  |  |  |
|  | Ø 50 mm (Ø 2'') |  |  | kom. | 17 |  | x |  |  |  |
|  | Ø 40 mm (Ø 6/4'') |  |  | kom. | 20 |  | x |  |  |  |
|  | Ø 25 mm (Ø 1'') |  |  | kom. | 100 |  | x |  |  |  |
|  | Ø 20 mm (Ø 3/4'') |  |  | kom. | 100 |  | x |  |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња варењем полиетиленских спојних комада (BE - tuljak) PE 100 SDR 17 S8. Спајање са цевима врши се сучеоним заваривањем, према упутству произвођача, а са ливеногвозденим фазонским комадима преко прирубнице. Радове извести у свему према пројекту, техничким прописима и упутствима надзорног органа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун: по комаду уграђеног комада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PE-tuljak D 110 |  |  | kom | 6 |  | x |  |  |  |
| 6 | Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених фазонских комада за уградњу и извођење чворова шахти, затварачница, рачвања и сл. Спајање фазонских комада међусобно као и са цевима се врши преко прирубнице, према упутству произвођача (спој фазонских комада са PE цевима врши се преко BE tuljka). У цену улази сав материјал, допремање до места уградње, преглед исправности сваког комада, монтажа и фиксирање споја пре бетонирања анкерисаних комада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун: по kg тежине коамада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумарна тежина фазонских комада. |  |  | kg | 150 |  | x |  |  |  |
| 7 | Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила за узиђивање са капом на означеним местима у графичким прилозима пројекта. Вентили морају одговарати PE цевима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду монтираног вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 13 mm (Ø 1/2'') |  |  | kom. | 30 |  | x |  |  |  |
| 8 | Набавка, транспорт и монтажа EK вентила са хромираном капом. Вентили морају одговарати PE цевима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду монтираног вентила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 13 mm (Ø 1/2'') |  |  | kom. | 40 |  | x |  |  |  |
| 9 | Прикључење инсталације водовода (спољашња и унутрашња хидрантска и санитарна) на спољну градску водоводну мрежу, а у складу са условима прикључења. У цену урачунати фазонске комаде потребна за прикључење, затварач са уградбеном гарнитуром (за затварање са површине терена). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по изведеном прикључку. |  |  | ком | 1 x |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка, испорука и уградња водомера за мерење потрошње воде у објекту са навојним спојницама и припадајућом опремом за монтажу (редуцири, вентили, хватач нечистоће, узводни и низводни усмеривач). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 |  |  | kom. | 1 |  | x |  |  |  |
| 11 | Набавка, испорука и уградња водомера DN80 комбиновани 3/4" са прирубницама и припадајућом опремом за монтажу (редуцир, 2 вентилиа EUR20 DN80,хватач нечистоће DN80, узводни и низводни усмеривач) |  |  | kom. | 1 |  | x |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и уградња водомера DN100 са прирубницама и припадајућом опремом за монтажу (редуцир, 2 вентилиа EUR20 ,хватач нечистоће DN80, узводни и низводни усмеривач) |  |  | kom. | 1 |  | x |  |  |  |
| 12 | Дезинфекција монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по дужном метру цевовода. |  |  | m | 890,00 |  | x |  |  |  |
| 13 | Испитивање квалитета воде из новомонтиране мреже, а после извршене дезинфекције. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по броју узорака. |  |  | kom | 5 |  | x |  |  |  |
| VI | Укупно водовод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа конзолне клозетске шоље: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конзолна wc-шоља од фајанса беле боје. ''Geberit'' (или одговарајуће) конзолна шоља компатибилна са уградбеном водо-котлићем.клозетска даска са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање три гумена одбојника.pvc цев која се умеће између уливног грла шоље и водо-котлића у зиду; pe цев која се умеће између изливног грла шоље и канализационе цеви у зиду; нискомонтажни уградбени водо-котлић, испирач повезан са шољом пластичном цеви Ø 32 mm са обујмицама и гуменим дихтунзима; комплет са зидним прекидачима за поктерање испирања (Geberit duofix или одговарајући). Клозетску шољу мора да одобри пројектант ентеријера пре набавке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираној клозетској шољи. |  |  | kom | 26 |  | x |  |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа клозетског чучавца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чучавац је ливено-гвоздени, беле боје, са гуменим уметком између чучавца и пода, чучавац мора одговарати стандарду JUS.U.Nr.120; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pvc цев која се умеће између изливног грла шоље и канализационе цви у зиду;високомонтажни испирач повезан са чучавцем пластичном цеви Ø 32 mm са обујмицама и гуменим дихтунзима; потезаљка испирача мора да има вођицу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтиранм клозетском чучавцу. |  |  | kom | 2 |  | x |  |  |  |
| 3 | Набавка и монтажа керамичког писоара, домаће производње I класе. Писоар преко гумених подметача причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима. Поставити одговарајући хромирани самозатварајући вентил и сифон. Писоар наручити по избору пројектанта (по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном писоару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стојећи. |  |  | kom | 4 |  | x |  |  |  |
| 4 | Набавка и монтажа трокадера. Са свим потребним додацима као за wc шољу(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном трокадеру, |  |  | kom | 1 |  | x |  |  |  |
| 5 | Набавка и монтажа хромираног дражача роло тоалет папира. (по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном дражачу. |  |  | kom | 26 |  | x |  |  |  |
| 6 | Набавка и монтажа сушача за руке.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном сушачу. |  |  | kom | 6 |  | x |  |  |  |
| 7 | Набавка и монтажа комплет умиваоника од фајанса ширине 550 mm,за стојећу батерију за воду, који одговара стандарду JUS.U.N5.110. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод , преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке умиваоника монтирати хромирани сифон који мора одговарати стандарду JUS.M.C5.810 и спојити га са канализационом цеви у зиду преко гуменог дихтунга. Спој прекрити никлованом розетом. Качење шкољке извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном умиваонику. |  |  | ком | 37 |  | x |  |  |  |
| 8 | Набавка и монтажа никловане батерије за умиваоник са потребним ек вентилима и цревима.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираној батерији. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стојећа - за топлу и хладну воду. |  |  | ком | 22 |  | x |  |  |  |
|  | стојећа - за хладну воду.чесме ван објекта |  |  | ком | 6 |  | x |  |  |  |
| 9 | Набавка и монтажа огледала 60/40 cm, које се поставља изнад умиваоника.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном огледалу. |  |  | ком | 37 |  | x |  |  |  |
| 10 | Набавка и монтажа етажера који се поставља изнад умиваоника.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном етажеру. |  |  | ком | 37 |  | x |  |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа никлованог држача убруса који се поставља поред умиваоника.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном држачу. |  |  | ком | 20 |  | x |  |  |  |
| 12 | Набавка и монтажа туш-каде са параваном керамичке према стандарду JUS.UN.230. Када је повезана са сливником преко поцинковане цеви Ø 40 mm. По завршеној монтажи испитати функционалност прикључка и сливника.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираној кади. |  |  | ком | 3 |  | x |  |  |  |
| 13 | Набавка и монтажа туш-паравана према стандарду JUS.UN.230.(по детаљу из пројекта)површине. Параванчини улаз за 4 туша и три преграде између њих.(алуминијумски рам и непрозирно мат стакло) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираној кабини. |  |  | ком | 8 |  | x |  |  |  |
| 14 | Набавка и монтажа хромиране зидне батерије за туш са фиксним тушем, стандарда JUS.M.C5.802, за топлу и хладну воду.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираној зидној батерији. |  |  | ком | 35 |  | x |  |  |  |
| 15 | Набавка и монтажа хромиране зидне батерије за туш са мобилним тушем, стандардаJUS.M.C5.802, за топлу и хладну воду. (по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираној зидној батерији. |  |  | ком | 3 |  | x |  |  |  |
| 16 | Набавка и монтажа инсталација славина на паучу тј. три комада са потребним фазонским комадима и славинама за спољну чесму.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираној чесми |  |  | ком | 2 |  | x |  |  |  |
| 17 | Набавка и монтажа никлованог држача за течни сапуна који се поставља поред умиваоника.(по детаљу из пројекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном држачу. |  |  | ком | 37 |  | x |  |  |  |
| VII | Укупно санитарни објекти и прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | ОПРЕМА ЗА ЛИЦА СА ХЕНДИКЕПОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и монтажа комплет санитарија за лица са хендикепом , туш, лавабо ,wc шоља,држачи.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по монтираном комплету |  |  | ком | 1 |  | x |  |  |  |
| VIII | Укупно опрема за лица са хендикепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обезбеђење градилишта. Постављање дрвене, металних или PVC ограда - по целој дужини са обе стране рова као и чеони и стражњи део рова висине ограде 1,5m', (ограда мора бити чврста да је ветар не може порушити), траке упозорења и знакова упозорења, а све према техничким прописима. Обрачун по m' изведене трасе цевовода. |  |  | m' | 100 |  | x |  |  |  |
| IX | Укупно остали радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Укупно припремни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Укупно земљани радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Укупно тесарски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Укупно грађевински радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Укупно канализација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Укупно водовод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Укупно санитарни објекти и прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Укупно опрема за лица са хендикепом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX | Укупно остали радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно: динара без ПДВ-а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЈАКА СТРУЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз. | Опис Позиције |  |  | Ј.М |  | Кол. |  |  | Износ |
|  | ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Овом спецификацијом предвидја се испорука све опреме и материјала наведених у позицијама и свег ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уградјивање, испитивање и пуштање у рад, као и доводјење у исправно-првобитно стање свих места оштећених на већ изведеним радовима.У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и сав ситан неспецифицирани материјал, транспорт и цена радне снаге и сви порези и доприноси на материјал и рад. Цена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталација наведених у позицијама, као и издавање потребних атеста и сертификата,а према следећој структури јединичне цене: а. Јединична цена "испоруке" обухвата цену опреме и/или материјала франко фабрика производјача или место куповине, а додатно садржи: -Транспорт и осигурање до градилишта, - Специјалну опрему и алат за погон и одржавање производње опреме,уколико такве има, са упутствима за употребу, -Паковање и заштита опреме и/или материјала, - Документацију опреме и/или материјала (атести, цртежи, спискови резервних и брзохабајућих делова, списак алата за одржавање, потребни описи, радионичка документација уколико је опрема нестандардна, разна упутства за монтажу, руковање и одржавање, итд.). б. Јединична цена "монтаже" обухвата све остало што није садржано у цени "испорука", односно сав рад механизације и радне снаге, укључујући све припремно-завршне радове и остало. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала дати су као ближи податак и нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема буде истог или вишег квалитета, да има исте техничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава стручно лице инвеститора - надзорни орган. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ И ГРОМОБРАНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НАПАЈАЊЕ, МЕРЕЊЕ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Извршити обележавање трасе за ископ канала и полагање PVC Ø110mm цеви преко планираних трајно урађених површина од планиране позиције KPK до EE просторије тј. до ормана ознаке MRO-M као. По полагању PVC цеви и затрпавању рова предметну трасу вратити у првобитно стање. Вишак земље и шута извести ван градилишта на градску депонију. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 100,00 |  |  |
| 1.2. | Извршити пажљив ручни ископ и затрпавање рова у земљи III категорије за полагање PVC цеви и напојних водова из TS до ормана ознаке MRO-M предметног објекта. Ров треба бити дубине 0,8m и ширине 0,7m тако да се у исти могу положити 1 x PVC Ø110mm цеви.По полагању ПВЦ цеви (на траси канала која ће се налазити изнад трајно изведене површине) ров затрпати земљом у слојевима од по 20cm са набијањем земље до постизања збијености сличне оној пре вршења ископа. Вишак земље извести ван градилишта на градску депонију. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 120,00 |  |  |
| 1.3. | Набавка, испорука и полагање тврде јувидур PVC Ø110mm цеви у већ ископани ров за провлачење енергетског и инсталационих каблова преко трајно урађених површина као и у самом темељу објекта на претходно описаним трасама. Позиција подразумева и израду спојева са гуменим заптивним прстеном као и полагање "позор" траке изнад сваке цеви. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 30,00 |  |  |
| 1.4. | Набавка, испорука и полагање PVC Ø40mm гибљивих црева (са фабрички провученом сајлом) у бетонску плочу приземља и спрата предметног објекта на трасама према цртежима у графичкој документацији пројекта. Позиција се изводи ради провлачења инсталационих и сигналних водова до модула прикључака предвиђених за монтажу у претходно побројаним подним кутијама. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 50,00 |  |  |
|  | KPK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темељ за ношење KPK ормана биће делимично укопан у тло а делимично ће бити ван њега са пирамидалним сужавањем. Доњом позицијом обухваћено је (без бетонирања): - обележавање места за темељ - евентуално разбијање постојећег бетона у слоју дебљ.10-20cm - испорука и уградња ребрастог црева Ø70mm за провлачење каблова (Кроз темеље KPK поставити 1 PVC црева Ø70mm за провлачење напојних водова из TS 10-0,4kV "Рибаре" као и из KPK до MRO-M) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Набавка, испорука и монтажа KPK PVC ормана типa HIMEL (PLA 10104) "Schneider Electric" или одговарајуће KPK опремити следећом опремом: - 3 ком NP3 ножаста постоља од 200A Са спољне стране KPK треба да стоји ознака за високи напон, плочица са трајном ознаком "KPK" Закључавање KPK се врши типском бравом Електродистрибуције. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
| 1.6. | Набавка, испорука, полагање у ров и кроз претходно изведену кабловску канализацију провлачење и повезивање, кабла типаPP00-А 4x150mm2, 1kv из КPК ормана до ТS. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 48,00 |  |  |
|  | МРО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Мерни орман је израђен од самогасивог изолационог материјала (поликарбонат, полиестер ојачан стакленим влакнима и сл.) који је отпоран на: влагу, прашину, високу и ниску температуру, UV зраке, киселине, ударце, атмосферске утицаје, корозију итд., те због тога није потребно никакво одржавање у току експлоатације.МО мора бити заштићен од продирања прашине и прскања воде са свих страна, у степену механичке заштите нивоа IP 54.Врата МО су такође прилагођена модуларном слагању и изведена су у две ширине са шаркама које омогућавају отварање за 1800 и закљућавају се типском бравицом Електросрбије, са обавезним забрављивањем на најмање два места. Врата су са отворима ширине 100 mm, висине 150 mm или пречника 140 mm, у нивоу LCD дисплеја, односно бројчаника бројила, са провидним стаклом за очитавање бројила без отварања врата ормана и поседују вратанца за приступ ограничавачима снаге која се независно закључавају посебним кључем. На врата МО морају да буду видно постављене следеће ознаке: са спољашње стране: изломљена црвена стрелица и натпис Пажња, опасно по живот ; са унутрашње стране: прмењени систем заштите од опасног напона додира у инсталацији купца. МО је универзалне израде која омогућава његову уградњу у или на фасаду грађевинских објеката, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прикључни простор МО служи за повезивање бројила са напојни водом испоручиоца сједне стране, као и прикључног вода купца са друге стране. За прихватање доводног кабла користити сабирнички развод. У прикључном простору ИМО уградити главну склопку - прекидач, називне струје 200 А, на којој се завршава унутрашњи прикључак и којом се може искључити сва опрема у орману и електрична инсталација. Погонском ручицом рукује се без скидања поклопца овог дела ормана, јер се погонска ручица налази изван поклопца. Прикључни простор мора да има и посебан изолациони незапаљиви поклопац (пожељно је да буде од провидног материјала) са могућношћу пломбирања на два дијагонална завртња. У поклопац се оставља само отвор (прорез) за пролаз делова ограничивача снаге који су приступачни (полуге за ручно укључење и искључење), тако да замена струјних мерних као и приступ осталој опреми која се налази унутар прикључног простора може да се врши само после демонтаже поклопца. Мерни простор МО служи за монтажу мерних уређаја на модуларне табле-плоче. За мерење електричне енергије и снаге у орман уградити следећу опрему: Струјне мерне трансформаторе преносног односа 100/5 А/А, називног напона 0,72 kV, класе тачности 0,5 . Микропроцесорско бројило или мерни слог за полуиндиректно мерење, назначене струје 5 (1.5-6)A, статичко вишефункцијско, са уграђеним GPRS модемом и спремно за рад у двосмерној комуникацији са могућношћу чувања обрачунских података дванаест месеци: са регистрацијом остварене највеће средње 15. минутне активне снаге класе тачности 1, са мерење активне електричне енергије и снаге у класи тачности 1, мерење реактивне енергије у класи тачности 3 За управљање тарифама користити управљачки уређај: интегрисан у бројилу.Мерну прикључну кутију МПК Нисконапонске прекидаче називне струје 6 А за заштиту напонских мерних кругова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО 1. НАПАЈАЊЕ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука и повезивање каблова изведених са жилама од бакра, са полагањем по претходно монтираним кабловским носачима, провлачењем кроз PVC црева или цеви као и полагањем у зиду испод малтера следећих типова и пресека: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | NHXH 4x35mm2 1 x NHXH 1x35mm2 са полагањем по кабловским регалима од МРО до разводног ормана GRO. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 20,00 |  |  |
| 2.2. | NHXH 5x10mm2 са полагањем по кабловским регалима од ормана ознаке RO-K i RT-2 do GRO. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 70,00 |  |  |
| 2.3. | NHXH 5x6mm2 са полагањем по кабловским регалима од ормана ознакеи RT-1;3;3S;3G;4: до GRO. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 105,00 |  |  |
| 2.4. | NHXHX-J 3x4mm2 са полагањем по кабловским регалима од ормана ознакеGRO до RT-Zv Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 35,00 |  |  |
| 2.5. | NHXHX-J 5x1,5mm2 са полагањем делимично по кабловским регалима а делимично у зиду испод малтера из ормана ознаке RO-3G до извода за прикључке топловодних калорифера. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 525,00 |  |  |
| 2.6. | NHXHX-J 3x1,5mm2 са полагањем делимично по кабловским регалима а делимично у зиду испод малтера из ормана ознаке RO-3G до извода за прикључке дестрификатора. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 280,00 |  |  |
| 2.7. | NHXHX-J 5x2,5mm2 са полагањем делимично по кабловским регалима а делимично у зиду испод малтера из ормана ознаке RO-3G до извода за прикључке кровног вентилатора. Све комплет материјал и радна снага |  |  | m |  |  | 75,00 |  |  |
|  | УКУПНО 2. НАПОЈНИ ВОДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КАБЛОФИЛ НОСАЧИ КАБЛОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позицијама које следе су обухваћени набавка, испорука и монтажа мрежастих кабловских регала, тип Legrand – Cablofil или одговарајуће дубине 54 mm и 105 mm, потребни за одређену деоницу, као и конзоле, стубови, елементи за спајање и сав потребан ситни материјал, док су угаони елементи, промене нивоа и "Т" елементи конструктивно решени; све је у Е90 изведби и поцинковано; регали се постављају у спуштеном плафону у два нивоа један изнад другог за инсталацију јаке и слабе струје. Где је могуће, користити исту трасу за кабловске регале слабе и јаке струје. Све комплет монтирано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кабловски регал CF 54/50 mm, E90; поцинкован; Кривине, промене нивоа и Т-елементи конструктивно решени |  |  | ком |  |  | 100,00 |  |  |
| 3.2. | Кабловски регал CF 54/100 mm, E90; поцинкован; Кривине, промене нивоа и Т-елементи конструктивно решени |  |  | ком |  |  | 80,00 |  |  |
| 3.3. | Кабловски регал CF 54/200 mm, E90; поцинкован; Кривине, промене нивоа и Т-елементи конструктивно решени |  |  | ком |  |  | 40,00 |  |  |
| 3.4. | Спојнице (CE25+CE30+BTRCC 6x20)- остварена еквипотенцијалност; Кутија од 50 комада |  |  | кутија |  |  | 5,00 |  |  |
| 3.5. | Faslock S (за креирање кривина)-кутија од 25 комада |  |  | ком |  |  | 10,00 |  |  |
|  | УКУПНО 3. CABLOFIL НОСАЧИ КАБЛОВА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГЛАВНИ РАЗВОДНИ ОРМАН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Испорука, материјала, монтажа, уграђивање опреме и повезивање исте у главни разводни орман GRO. Орман је фабричке производње, израђен од самогасиве пластике, у механичкој заштити IP54, снабдевен бравом за закључавање и мостом од бакарне плетенице и уграђеном следећом опремом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изолациони орман оквирно 500x600x300mm типа "Schneider Electric" или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главни трополни теретни растављач-прекидач са ручним погоном 400V; 150A, 36kA, биметалном заштитом на 100А, са подесивом заштитом са диференцијалном струјом 0.1-1А типа: NS, 4p. Овом позицијом обухватити набавку, испоруку и монтажу MX напонског окидача за хитно искључење напајања. Растављач је производ типа "Schneider Electric" или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Комплетан сет бакарних сабирница за струју од 100A (3F+N+PE), комплет са изолационим носачима и прикључним прибором. |  |  | кпл |  |  | 1,00 |  |  |
|  | потпорни изолатори (аралдитни изолатор) 0,5kV |  |  | ком |  |  | 10,00 |  |  |
|  | натписне плочице NP 50 |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | катодни одводник пренапона типа PRD40, 4p "Schneider Electric" 1,2kV; 15kA или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | аутоматски осигурач C60L/32A, 15kA, типа "C", |  |  | ком |  |  | 18,00 |  |  |
|  | аутоматски осигурач C20A, 15kA, типа "C", 1p,rez. |  |  | ком |  |  | 7,00 |  |  |
|  | сигнална сијалица зелене боје, Un=230V, 50Hz, 1,2W, за монтажу на вратима ормана. |  |  | ком |  |  | 3,00 |  |  |
|  | осигурач растављач ISFT100, 3p slиčan tиpu "Schneиder Electrиc", |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | патрони ножастих осигурача NH000 40A, 1p |  |  | ком |  |  | 3,00 |  |  |
|  | гљивасти тастер за ХИТНО ИСКЉУЧЕЊЕ, 1NO |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | шина за изједначавање потенцијала Cu (50x5)mm |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  |
|  | Остали ситан неспецифициран материјал : бакарне сабирнице, кабловске уводнице и стопице, завртњеви, прикључне стезаљке и сл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | компл. |  |  | 1,00 |  |  |
|  | РАЗВОДНИ ОРМАНИ (RO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука, материјала, монтажа, уграђивање опреме и повезивање исте у главни разводни орман RT-1 Орман је фабричке производње, израђен од самогасиве пластике, у механичкој заштити IP54, снабдевен бравом за закључавање и мостом од бакарне плетенице и уграђеном следећом опремом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разводни орман RT-1 са следећом уграђеном опремом према једнополној шеми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUDS (FID) 40/0, 5A/A 4P |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS40-10-U |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B16A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 14,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B10A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 4,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B6A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
| 4.3. | Разводни орман RT-2 (у приземљу) са уграђеном опремом према једнополној шеми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUDS (FID) 40/0, 5A/A 4P |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS40-10-U |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B16A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 14,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B10A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 6,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B6A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Разводни орман RT-Zv(у приземљу) са уграђеном опремом према једнополној шеми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUDS (FID) 25/0, 5A/A 1P |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS40-90-U |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B16A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 10,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B10A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
| 4.4 | Разводни орман RТ-3 (у приземљу) са следећом уграђеном опремом према шеми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUDS (FID) 25/0, 5A/A 1P |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS40-10-U |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B16A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 18,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B10A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B6A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
| 4.5. | Разводни орман RТ-3S са следећом уграђеном опремом према шеми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUDS (FID) 40/0, 5A/A 4P |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS40-10-U |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B20A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B16A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 6,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B10A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B6A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Контактор CN25 AC3 špulna 220 V |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Контактор CN20 špulna 220 V |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Контактор CN16 špulna 220 V |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS10-90-U |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS10-51-U |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Фото реле са сондом |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
| 4.6. | Разводни орман RТ-3Gr са следећом уграђеном опремом према шеми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUDS (FID) 40/0, 5A/A 4P |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B16A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 3,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B10A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 6,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B6A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 13,00 |  |  |
|  | Контактор CN40 AC3 špulna 220 V |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Контактор CN10 špulna 220 V |  |  | ком |  |  | 10,00 |  |  |
|  | Контактор CN16 špulna 220 V |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Биметал 1-1.6 А |  |  | ком |  |  | 10,00 |  |  |
|  | Биметал 3-4 А |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS16-90-U главни прекидач |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS10-51-U |  |  | ком |  |  | 11,00 |  |  |
|  | Сигналне сијалице 0.2 W зелене |  |  | ком |  |  | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
| 4.7. | Разводни орман RТ-4 са следећом уграђеном опремом према шеми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZUDS (FID) 40/0, 5A/A 4P |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Гребенасти прекидач GS40-10-U |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B16A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 11,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B10A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 4,00 |  |  |
|  | Аутоматски осигурач B6A tipa "B" |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО 4. РАЗВОДНИ ОРМАНИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ИНСТАЛАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА И СВЕТИЉКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обележавање трасе, дубљење зидова и бушење где је потребно, испорука материјала и израда обичног сијаличног места у просторијама проводником типа NHXHX-J 3x1,5mm2 положеног по кабловским регалима а делимично у зиду испод малтера. Просечна дужина по сијаличном месту је 12m. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | ком |  |  | 105,00 |  |  |
| 5.2. | Обележавање трасе, дубљење зидова и бушење где је потребно, испорука материјала и израда серијског сијаличног места проводником типа NHXHX 4x1,5mm2 и NHXHX-J 3x1,5mm2 положеног по кабловским регалима а делимично у зиду испод малтера. Просечна дужина по сијаличном месту је 8m. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | ком |  |  | 50,00 |  |  |
| 5.3. | Обележавање трасе, дубљење зидова и бушење где је потребно, испорука материјала и израда наизменичног сијаличног места у просторијама проводником типа NHXHX 3x1,5mm2 и NHXHX-J 4x1,5mm2 положеног по кабловским регалима а делимично у зиду испод малтера. Просечна дужина по сијаличном месту је 12m. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | ком |  |  | 25,00 |  |  |
| 5.4. | Обележавање трасе, дубљење зидова и бушење где је потребно, испорука материјала и израда сијаличног места за 24 рефлектора проводником типа NHXHX-J 3x2,5mm2 по кабловским регалима а делимично у зиду испод малтера. Предметна сијалична места напајају се из RT-3S. |  |  | m |  |  | 700,00 |  |  |
|  | СВЕТИЉКЕ ЗА УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање комплет светиљки са одговарајућим сијалицама. Плаћа се комплет светиљка са одговарајућим прибором за вешање, набавка, испорука, монтажа и повезивање на инсталацију: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Светиљка надградна модула 60x60 са Philips TL5 флуо цевима снаге 14W boje 840 и Philips електронском пригушницом или одговарајуће. Са растером C3. Светиљка је типа Philips TCS165 4xTL5-14W/840 HFP C3 или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 65,00 |  |  |
| 5.6. | Светиљка надградна водонепропусна са две Philips TL-D флуо цевима снаге 18W boje 840 и Philips електронском пригушницом у заштити IP66 или одговарајуће. Светиља је типа Philips Pacific TCW216 2xTL-D18W HFP PI |  |  | ком |  |  | 42,00 |  |  |
| 5.8. | Светиљка надградна водонепропусна са две Philips TL5 fluo цевима снаге 14W боје 840 и Phиlиps електронском пригушницом у заштити IP66. Светиљка је димензија 722x118x109mm. Светиљка је типа Philips Pacific Performer WT360C 2xTL5-14W/840 HFP C или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 8,00 |  |  |
| 5.9. | Асиметричан пројектор са метал-халогеном сијалицом снаге 400W предвиђен за спортско осветљење. Ефикасан оптички систем обезбеђује котролисану дистрибуцију светлости-потпуно одсецање изнад хоризонталне осе и максималан интензитет под углом од 59 степени. Кућиште од алуминијума ливеног под притиском, отпорно на корозију. Поклопац од термички обрађеног стакла, дебљине 4mm. Рефлектор од анодизованог алуминијума високе чистоће. Индикатор за усмеравање пројектора интегрисан у кућиште. Могућност подешавања нагиба ±15⁰. Приступ сијалици и предспојном прибору отварањем стакла са шаркама. Унутрашње чишћење није потребно. Компактан облик и естетски дизајн. Степен заштите од прашине и влаге IP65. Степен заштите од удара IK09. Пројектор је типа Philips Optiflood MVP506 HPI-TP400W K A ST или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 24,00 |  |  |
| 5.10. | Пројектор са 54 LED извора светлости укупне максималне снаге 40W, оријентационих димензија 454x410x63 mm (vxšxd), предвиђен за осветљавање великих површина. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Асиметрична светлосна расподела. Трајност LED извора је 50.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% (L80F10) од иницијалног (4.000 lm). Температурни опсег рада рефлектора је од -20 до +35 степени целзијуса. |  |  | ком |  |  | 12,00 |  |  |
|  | Светиљка надградна водонепропусна са две Philips COMPACT флуо цеви снаге 18W боје 840 и заштити IP66. Sветиљка је типа Philips FWG201 2 x PL-C/4P18W HF или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 13,00 |  |  |
| 5.11. | Светиљка надградна водонепропусна са једном Philips TL-5 флуо цеви снаге 28W боје 840 и Philips електронском пригушницом у заштити IP66 или одговарајуће. Sветиљка је типа Philips TCS280 1 x TL5-28W HFP D6 или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 18,00 |  |  |
|  | УКУПНО 5. ИНСТАЛАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА И СВЕТИЉКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРИКЉУЧАКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обележавање трасе, дубљење зидова и бушење где је потребно, испорука материјала и израда монофазног "шуко" прикључног места у просторијама левог крила објекта проводником типа NHXHX-J 3x2,5mm2 положеног по кабловским регалима а делимично у зиду испод малтера. Предметна прикључна места напајају се из RT -x. Просечна дужина по прикључном месту је 12m. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | ком |  |  | 75,00 |  |  |
| 7.2. | Обележавање трасе, дубљење зидова и бушење где је потребно, испорука материјала и израда монофазног "шуко" прикључног места у изложбеном простору приземља проводником типа NHXHX-J 3x2,5mm2 положеног по кабловским регалима, гибљивим цревима у поду а делимично у зиду испод малтера. Предметна прикључна места напајају се из RT3. Просечна дужина по прикључном месту је 40m. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | ком |  |  | 5,00 |  |  |
|  | УКУПНО 7. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРИКЉУЧАКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиције које следе обухватају набавку и испоруку свих потребних механизама, носача механизама, дозни и оквира произведених од стране реномираног произвођача (тип Mosaic-Legrand или одговарајуће). Све је комплет намонтирано, повезано, испитано и пуштену у рад, у свему према графичкој документацији и техничком опису. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТАНДАРДНА ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обичан прекидач 1M, 10A, бели сличан серији Mosaic-Legrand или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 40,00 |  |  |
| 8.2. | Обичан прекидач 1M, 16A, бели сличан серији Mosaic-Legrand или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 5,00 |  |  |
| 8.3. | Обичан прекидач 2M, 10A, бели сличан серији Mosaic-Legrand или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 28,00 |  |  |
| 8.4. | Наизменични прекидач 1M, бели сличан серији Mosaic-Legrand или одговарајуће |  |  | ком |  |  | 12,00 |  |  |
|  | ФЛЕКСИБИЛНА И КРУТА PVC ЦРЕВА И ЦЕВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5. | Набавка, испорука и полагање PVC Ø20mm флексибилних црева високе отпорности на ударце: 6J (са фабрички провученом сајлом) у армиранобетонске зидове и стубове објекта. Позиција се изводи у току постављања оплате AB зидова и стубова ради накнадног провлачења инсталационих и сигналних водова до предвиђених дозни. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 200,00 |  |  |
|  | УКУПНО 8. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Ангажовање платформе за рад на висини. Иста ће се користити при извођењу радова на монтажи носача каблова на коти конструкције за ношење крова, полагању инсталационих и командних каблова у кровној конструкцији као и за монтажу и повезивање светиљки на етажи конструкције . Обрачунава се по радном сату платформе са оператером. |  |  | р.с. |  |  | 30,00 |  |  |
| 9.2. | Набавка, испорука и уградња противпожарних баријера отпорних мин 90 мин на пожар на местима преласка носача каблова кроз АБ зидове и плоче а из једне у другу пожарну зону. Баријере се постављају обострано, на обе површине пролазног зида. Све комплет ватроотпорне плоче, премаз, гит и радна снага. Материјал треба да је сличан типу "Obo Bettermann" или одговарајуће. |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  |
| 9.3. | Преглед свих изведених радова на предметним инсталацијама, провера функционисања условно последичних операција на системима који су међусобно спрегнути и евентуално отклањање проблема и довођење целог система у функционално стање. Све комплет ситан неспецифициран материјал и радна снака. |  |  | пауш. |  |  | 1,00 |  |  |
| 9.4. | По завршеним радовима на ел. инсталацији извођач је дужан да изврши : - затварање свих отвора на местима пролаза инсталација и регала кроз зидове и плафоне - чишћење просторија од смећа и изношење ван објекта - предати Инвеститору сву потребну атестну документацију за уграђене материјале и опрему - издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такодје обавеза Извођача. |  |  | кпл |  |  | 1,00 |  |  |
| 9.5. | Провера прегледом и испитивањем изведене ел. инсталације у складу са чланом 192, 193,194,195,196,197 “Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона”. |  |  | кпл |  |  | 1,00 |  |  |
| 9.6. | Преглед и испитивање громобранске инсталације са издавањем стручног налаза. |  |  | кпл |  |  | 1,00 |  |  |
| 9.7. | Израда пројекта изведеног стања (пројекат јаке и слабе струје) по завршетку свих радова. Пројекат израдити у једном примерку. Обрачун паушално комплет изведене позиције. |  |  | пауш. |  |  | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО 9 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ИНСТАЛАЦИЈА ПАНИК РАСВЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то потребно, испорука материјала и израда сијаличног места сигурносног осветљења предметног објекта проводником типа NHXHX-J 3x1,5mm2 постављеног делимично по PNK регалима а делимично у зиду испод малтера из припадајућих разводних ормана (у свему по једнополним шемама) до против паник светиљки. Позиција обухвата разводне кутије, клеме и остали потребан материјал. Просечна дужина по сијаличном месту је 20m.Све комплетматеријал и радна снага. |  |  | ком |  |  | 45,00 |  |  |
| 10.2. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање светиљки сигурносног осветљења типа сличном типу U21 1x6W, IP 42 са аутономним извором из NiCd батерије капацитета довољног за једночасовни непрекидни рад. Све комплет са налепницама за приказ смерова и праваца евакуације, ситним неспецифицираним материјалом и радном снагом. |  |  | ком |  |  | 45,00 |  |  |
|  | УКУПНО 10. ИНСТАЛАЦИЈА ПАНИК РАСВЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Набавка, испорука и уградња у зиду лимене касете GSIP sa šиnom Cu 30x5mm и у исту увести вод из темељног уземљивача од траке P25 JUS N.B4.901. (Fe/Zn 25x4mm) На исту проводницима типа NHXHX-J 1xl6mm2 спојити металне масе цеви система грејања, цеви и вентилационих канала система климатизације и вентилације и разводних ормана који просторно гравитирају позицији ове сабирнице. Све везе металних маса извршити строго галвански преко прописних обујмица. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
| 11.2. | Набавка, испорука и уградња у зиду лимене касете SIP-1 са шином Cu 30x5mm и у исту увести вод из темељног уземљивача од траке P25 JUS N.B4.901. (Fe/Zn 25x4mm); На исту проводницима типа NHXHX-J 1xl6mm2 спојити металне масе цеви система грејања, цеви и вентилационих канала система климатизације и вентилације и разводних ормана који просторно гравитирају позицији ове сабирнице. Све везе металних маса извршити строго галвански преко прописних обујмица. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | кпл. |  |  | 1,00 |  |  |
| 11.3. | Обележавање трасе водова, дубљење зидова и бушење где је то потребно, испорука материјала тј. проводника типа NHXHX-J 1xl6mm2 за галванско повезивање GSIP-a и SIP-1 са металним масама цеви система грејања, цеви и вентилационих канала система климатизације и вентилације и разводних ормана који просторно гравитирају позицији претходно наведених сабирница. Све везе металних маса извршити строго галвански преко прописних обујмица или кабловских папучица. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  |  | 100,00 |  |  |
| 11.4. | Испорука материјала и повезивања свих металних маса у мокром чвору кафе бара проводником P-Y 4mm2 жуто-зелене боје положене у зиду и то металне каде, одводне цеви, цеви грејања, итд. На погодном месту према цртежу поставити разводну PVC кутију 100xl00mm са шином за изједначавање потенцијала PS49 на којој повезати проводник са напред набројаних маса и од којих ићи проводником P-Y 6mm2 до заштитне сабирнице у припадајућем разводном орману (RO-2). Проводник P-Y 4mm2 или P-Y 6mm2 водити у посебном PVC цреву Ø13,5mm до припадајућег RO. Проводник повезати на цеви преко завртња са зупчастим подметачима као и одговарајуће обујмице за цеви. Просечна дужина вода P-Y 6mm2 и "halogen free" PVC црева Ø13,5mm износи 14m. Спојеве извести строго галвански преко прописних обујмица. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО 11. ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Набавка, испорука и уградња FeZn траке за израду темељног уземљивача инсталације јаке струје и громобрана P 25 JUS N.B4.901 Č0000 (FeZn 25x4mm). Трака се полаже у темељ објекта у "мршав" бетон пре постављања хидроизолације. Обрачунава се по метру положене траке све комплет материјал и радна снага |  |  | m |  |  | 200,00 |  |  |
| 12.2. | Набавка, испорука и уградња FeZn траке за израду земног уводника главног спуста P 25 JUS N.B4.901 Č0000 (FeZn 25x4mm). Трака земног уводника се једним крајем укрсним комадом повезује са уземљивачем а другим крајем се води на мерни спој. Дужина траке земног уводника је по 5m. Обрачунава се и плаћа по комаду земног уводника главног спуста. |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
| 12.3. | Набавка, испорука и уградња FeZn trake za израду одводног вода P 20 JUS N.B4. 901 Č0000 (FeZn 20x3mm) положена у AB зид објекта са галванским повезивањем одводног вода на јарбол громобранске хватаљке. Просечна дужина траке по једном систему одводног вода износи 26m. Обрачунава се и плаћа по комаду одводног вода. |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
| 12.4. | Набавка, испорука и уградња испитног споја D JUS N.B4. 932, са повезивањем на земни уводник и одводни вод. Обрачунава се и плаћа по комаду испитног споја. |  |  | ком |  |  | 2,00 |  |  |
| 12.5. | Испорука и уградња носећег јарбола H=4m за ношење хватаљке за рано стартовање. Јарбол се уграђује на AB калканском зиду дефинисаној на цртежима графичке документације овог пројекта. Јарбол ће се фиксирати на AB зиду помоћу одговарајућих анкер шелни. |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
| 12.6. | Испорука и уградња хватаљке за рано стартовање типа SKYLANCE SL45 60MIKROSEC. |  |  | ком |  |  | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО 12. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: У предмеру инсталације јаке струје предвиђени су следећи радови па се исти не наводе у позицијама које описују ову врсту радова: 1. Набавка, испорука и монтажа прикључне кутије са RJ-45 механизмима 2. Набавка, испорука и полагање флексибилних цеви у зиду до Батик дозне за пролазак каблова 3. Набавка, испорука и монтажа кабловских регала за ношење каблова у спуштеном плафону 4. Набавка, испорука и монтажа парапетних канала са припадајућим елементима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Набавка, испорука и полагање тврде Pe Ø40mm цеви у бетон темеља до ITO-C1 ормана . Позиција се изводи ради провлачења телефонског приводног ПТТ вода. Све комплет материјал и радна снага. |  |  | m |  | 6,00 |  |  |  |
| 15.2. | Набавка, испорука и монтажа новопројектованог прикључног телефонског ормана ПТТ у приземљу улаза (250x590x145) за монтажу у зид израђен од челичног лима са следећом опремом: - кабловска глава ................... ком 1 - ранжирне летвица (10x2)............ ком 1 - прикључне летвице (10x2) ........ ком 1 - блок за обележавање ............. ком 1 - осигурачки модули (10x2) 10kA/10A - механички одвод масе ........ ком 2. Све комплет материјал, повезивање приводног и одводног вода на ранжирне и прикључне летвице, потребна испитивања и радна снага. |  |  | ком |  | 1,00 |  |  |  |
| 15.3. | Испорука материјала и израда инсталације телефона у предметном објекту полагањем TF каблова у делимично у PVC цеви у зиду испод малтера а делимично полагањем по PNK регалима. Траса се пружа од ITO ормана до канцеларија. У првој фази извести цевну инсталацију постављањем PVC флексибилне цеви у зиду испод малтера, а у другој фази, извести инсталацију телефона увлачењем водова назначеног типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JE-H(St)H 2x2x0,6mrn, PVC Ø29mm |  |  | m |  | 250,00 |  |  |  |
| 15.4. | Повезивање каблова на конекторе Све комплет испитано, обележено, ситан неспецифициран материјал и рад. |  |  | ком |  | 9,00 |  |  |  |
| 15.5. | Испитивање и мерење отпора целе инсталације, опремање ревизионе књиге и прибављање атеста (атест уземљења ПТТ ормарића). Све комплет материјал и радна снага. |  |  | ком |  | 1,00 |  |  |  |
|  | УКУПНО 15. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА ТЕРЕНА И ТРИБИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Аудио миксер са 8 миk/линијских стерео улазних канала, 2 мастер излаза, са адаптерима за монтажу у орман 19", JBL CSM-28 |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 16.2. | Бежични UHF диверситy микрофонски систем са ручним динамичним микрофоном-предајником и адаптером за уградњу у орман 19", AKG WMS-470 D5 VOC SET |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 16.3. | CD/SD/USB/Mp3 репродуктор, прилагођен за уградњу у орман19", TASCAM CD-200SB |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 16.4. | DSP звучнички процесор са 4 улаза и 4 излаза, матрични миксер, параметрик и график EQ, линије за кашњење, елиминатор микрофоније, копресор/лимитер, ... по сваком излазу, SYMETRIX SOLUS 4 |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 16.5. | Транспортни орман 19"/12RU на точкићима, EE разводом и прикључним EE каблом дужине барем 10m, прикључном плочом за барем два жична микрофона, једним екстерним стерео репродуктором (улази аудио миксера) и прикључцима за звучничке системе (излази звучничког процесора), ожичен DK- SHR - 12U |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 16.6. | Позивни микрофон на гибливом врату са стоним базом, тастер-прекидачем за активирање говора са динамичком капислом кардиоидне карактеристике, прилагођен за говор при великим нивоима буке, AKG DST99 S |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 16.7. | Подни микрофонски сталак са подесивом дужином пецаљке (425 do 725 mm) и подесивом висином (925 do 1,630 mm). Црне боје. K&M 210/9 |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 16.8. | Микрофонски кабл са XLR konektorиma (NC3MX/NC3FX), за повезивање микрофона и преносног ормана у систем, дужине 10m. |  |  | ком |  | 5 |  |  |  |
| 16.9. | Тросистемски активни звучнички систем са нискотонском звучничком јединицом од 15", средњетонском јединицом од 6.5" и усмеривачем и висоскотенцем од 1.5",појачавачи у D-класи 2x750W.Угао покривања 90ºx50º,-3d 42Hz-20kHz, максимални пеак SPL 136dB@1m, JBL PRX735 |  |  | ком |  | 5 |  |  |  |
| 16.10. | Двосистемски активни звучнички систем са нискотонско-средњетонском звучничком јединицом од 12" и висоскотонском 1.5", појачавачи у D-класи 2x750W. Угао покривања90ºx50º, 3dB 56Hz-18kHz, макс. пеак SPL 13dB@1m за покривање записничарског стола, JBL PRX712 |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 16.11. | Прибор за мотажу звучничких система на роштиљ-носач крова сале DK-PZMZS-SHR |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 16.12. | Power-managment систем за секвенциално паљење звучничких система и аудио преносног ормана, уграђује се разводни орман за напајање аудио система DK- PM-SHR |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 16.13. | Прикључна кутија за потребе аудио система код записничарског стола са 4 XLR конектора за побуду звучничких система, EE прикључком са NAC3 прикључком и прикључком за команду напајачке секције аудио система DK-PK-SHR |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 16.14. | Микрофонски каблF, 2x0,2 mm2, халоген free, силчан типу CORDIAL CMK 222 FRNC |  |  | m |  | 400 |  |  |  |
| 16.15. | Инсталациони халоген-фрее кабла за напајање, N2XH-Ј, 3 x 1.5 мм2. |  |  | m |  | 500 |  |  |  |
| 16.16. | Ситан инсталациони материјал и прбор (папучице, конектори, разводне кутије, ... ) |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
| 16.17. | Монтажа и пуштање система у рад |  |  | пауш. |  | 1 |  |  |  |
| 16.18. | Подешавање система са обуком корисника и израдом документације изведеног стања |  |  | пауш. |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО СПОРТСКО ОЗВУЧЕЊЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СПОРТСКИ СЕМАФОРСКИ СИСТЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | УНИВЕРЗАЛНИ СЕМАФОРСКИ СИСТЕМ - МОДЕЛ IS2-20 1720M (са личним грешкама) комплет са управљачким пултом, тастатуром, разводном кутијом и свим конекторима FAZI Ниш или одговарајуће |  |  | ком |  | 1 |  |  |  |
| 17.2. | LiYCY 4x0.75 од пулта до семафора |  |  | m |  | 70 |  |  |  |
| 17.3. | Конзоле (5m) и прибор за вешање семафора 40kg |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО СПОРТСКИ СЕМАФОРСКИ СИСТЕМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ППЗ АУТОМАТСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р. број |  | Опис | Ј.М. |  | Кол. |  | Ј.Ц. | УКУПНО |  |
| 1 |  | Аналогно адресабилна централа за аутоматску дојаву пожара са две адресабилне петље. Централа треба да подржава 198 адресабилних детектора + 198 адресабилних модула; Централа треба да поседује могућност за програмирање 150 зона и до 400 програмских група; Централа треба да подржава програмирање CBE (Control By Event) једначина за активирање излаза, Централа треба да има могућност подешавања осетљивости - ручно и аутоматски (мод дан/ноћ); Централа треба да подржава функције аутоматског тестирање детектора као и аутоматско препознавање врсте детектора. Централа треба да има неизбрисиву меморију за минимално 999 догађаја; Централа треба да подржава компензацију запрљаности детектора; Централа треба да поседује могућност тестирања од стране једног извршиоца - wалк-тест опција; Централа треба да има могућност програмирања помоћу тастатуре и LCD дисплеја или путем уплоад/доwнлоад програма; RS232 излаз за програмирање; RS485 излаз за до 16 издвојених сигналних и управљачких панела Излази: надзирани излаз за сирену, релејни излази грешке и аларма централе.Централа треба да има могућност повезивања детектора токсичних и експлозивних гасова помоћу адресабилних модула MMT i IIG4N.Централа мора да поседује могућност даљинског прегледа догађаја и даљинског извршавања следећих функција путем графичке апликације за PC рачунар портирске службе коришћењем TCP/IP протокола: - Утишавање зујалице - Приказ зона/уређаја у статусу аларма - Приказ зона/урађаја у статусу грешке - Приказ системских грешака Тип Notifier AM2000N + 2x12V 22Ah или одгов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | комплет |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Мрежни (ethernet) модул за повезивање централе на TCP/IP мрежу Модул треба да поседује 1xRJ45 (Auto-detect 10/100 Base-T); 2xUSB порт-а Модул треба да обезбеди следеће могућности централи за дојаву пожара: - Повезивање са софтwаре-ом за надзор - Повезивање са графичким панелом осетљивим на додир - Меморисање историје догађаја контролног панела и вредности детектора на USB меморијски стик. - Управљање итерацијама (CBE између којих улазних модула и излазних модула типа "EXT") између контролних панела - Повезивање са графичком апликацијом за даљинско управљање централом са PC рачунара портирске службе преко TCP/IP протокола Слично типу: Notifier SIB600W или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Нископрофилни аналогно адресабилни оптички детектор пожара са уграђеним изолатором петље Детектор треба да буде потпуно компатибилан (електричне и механичке карактеристике) са ранијим верзијама детектора.Поседује протокол који омогућује већи број уређаја на петљи (159+159) и већу флексибилност у програмирању и управљању детекторима.Детектор треба да испуњава следеће захтеве дефинисане пројектно-техничком документацијом: - Уграђен изолатор петље - Подешавање осетљивости детектора преко централе - Номиналну осетљивост детектора 1.6%. - Додељивање адресе ротационим прекидачима, - Уграђена опција аутоматског препознавања врсте детектора; - Две тробојне LED трепћу када је детектор адресиран (могућност искључивања LED), константно светле у аларму - Унапређену заштита од сметњи - Заштита од лажних аларма узрокованих инсектима; - Уграђен реед контакт за тестирање магнетом од стране корисника система; - Могућност тестирања детектора из централе Сл. типу: Notifier NFXI-OPT или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 54 |  |  |  |  |
| 4. |  | Аналогно-адресабилни оптичко-термички детектор пожара са уграђеним изолатором петље Поседује протокол који омогућује већи број уређаја на петљи (159+159) и већу флексибилност у програмирању и управљању детекторима. Детектор треба да поседује следеће могућности: - Уграђен изолатор петље - Подешавање осетљивости преко централе, - Номинална осетљивост детектора 1.6%. - Термо елемент који ради у два режима; као термомаксимални 58°C и као термодиференцијални 10°C/min - Подешавање (програмирање) режима рада детектора - Додељивање адресе преко ротационих прекидача, - Уграђено аутоматско препознавање врсте детектора; - Две тробојне LED трепћу када је детектор адресиран (могућност искључивања LED), константно светле у аларму - Унапређена заштита од сметњи - Заштита од лажних аларма узрокованих инсектима; - Уграђен reed контакт за тестирање магнетом од стране корисника система - Могућност тестирања из централе Сл. типу: Notifier NFXI-SMT2 или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 7 |  |  |  |  |
| 5 |  | Адресабилна сирена са бљескалицом, црвене боје Сирена треба да има следеће карактеристике: - Напајање из адресабилне петље - Уграђен изолатор петље - Адресирање путем ротационих прекидача - Велики распон подешавања кроз избор тонова и њихову јачину 32 тона, јачина тона 97dB(A) подесивих у три нивоа јачине - Избор степена IP заштите: IP24 (са B501 подножјем); IP44 (са BRR подножјем); IP65 (са WRR подножјем) Сл. типу:Notifier NFXI-WSF-RR или одгов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 14 |  |  |  |  |
| 6 |  | Подножје за адресабилне детекторе пожара и сирене NFX серије - Потпуно компатибилно са серијом 700 детектора (SDX i FDX) - У подножју се налази натписна плочица за адресу детектора Слично типу: Notifier B501AP или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 69 |  |  |  |  |
| 7 |  | Дубоко подножје за надградну монтажу Нотифиер сирена и бљескалица, IP65 заштита. У комплету са универзалним подножјем B501AP Слично типу: Notifier WRR или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Паралени индикатор прораде детектора у спуштеном плафону Слично типу: Notifier SSD или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испорука | ком |  | 13 |  |  |  |  |
| 8 |  | Адресабилни линијски (беам) детектор рефлектујућом површином Линијски (беам) детектор треба да испуњава следеће захтеве дефинисане пројектно-техничком документацијом: - Напајање из адресабилне петље - Домет детекције 5-70m, - Могућност продужења домета до 100m кориштењем додатних рефлектора - Аутоматску компензацију сметњи која омогућава промене осетљивости у дужим временским интервалима услед утицаја околине - Четири нивоа осетљивости - Максимална ширина покривања 15m Слично типу: Notifier LPB700 или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 5 |  |  |  |  |
| 9. |  | Адресабилни ручни јављач пожара унутрашњу монтажу. Адресабилни ручни јављач пожара треба да испуњава следеће захтеве дефинисане пројектно-техничком документацијом: - Уграђен изолатор петље - Ломљиво стакло за активирање - Двоструку црвену LED за сигнализацију аларма - Степен заштите IP 30 Слично типу: Notifier P700 или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 14 |  |  |  |  |
| 10 |  | Адресабилни ручни јављач пожара с уграђеним изолатором, за спољашњу монтажу: Адресабилни ручни јављач пожара треба да испуњава следеће захтеве дефинисане пројектно-техничком документацијом: - Уграђен изолатор петље - Ломљиво стакло за активирање - Црвена LED за сигнализацију аларма - Степен заштите IP67 Слично типу: Notifier M700KW или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 11 |  | Адресабилни модул са једним улазом Адресабилни модул треба да испуњава следеће захтеве дефинисане пројектно-техничком документацијом: - Прикључивање уређаја с NО контактима - излази (АЛАРМ 1, АЛАРМ 2, АЛАРМ 3, ГРЕШКА) централе за детекцију земног гаса - Уграђен изолатор петље - Постављање адресе модула с два ротациона прекидача - Аутоматско препознавање врсте модула - LED лампица за сигнализацију рада Слично типу: Notifier M710E + M200SMB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 |  | Графички терминал са екраном осетљивим на додир и апликативним софтwаре-ом за даљински приказ и управљање догађајима на систему за дојаву пожара. Панел треба да, у складу са захтевима дефинисаним пројектно-техничком документацијом, аутоматски приказује графичке мапе са иконама елемената система у случају аларма или грешке на одређеном уређају или зони као и приказ корисничког интерфејса централе за аутоматску дојаву пожара. Панел треба извршава следеће функције: - Потврда догађаја - Гашење излаза - Ресетовање система (потребна корисничка шифра) - Приказ искључених уређаја или зона - Приказ уређаја и зона у статусу тестирања - Приказ графичких мапа Панел треба да подржава приказ до 240 елемената система на 10 графичких мапа. Панел треба да поседује могућност повезивања са централом за аутоматску дојаву пожара преко RS485 и ТCP/IP протокола. или одговарајуће Слично типу: Notifier LCD6000G |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Напајање за графички панел - Уређај за напајање 24Vcc 4 A + 1A у кућишту за помоћно напајање уређаја за детекцију пожара - Батерије за резервно напајање 12V 7Ah - Led-дисплеј за приказ на предњем панелу - Излаз за сигнализацију релејне грешке и релејни излаз за одложено напајање - EN 54 Слично типу: Notifier ALI-25 + 2x12V 7Ah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Инсталациони безхалогени кабел са карактеристиком ватроотпорности 30мин за повезивање свих елемената система за аутоматску дојаву пожара Слично типу: JH(ST)H 1x2x0.8 FE180 E30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА И ПОЛАГАЊЕ | m |  | 1250 |  |  |  |  |
| 15 |  | Инсталационо ребрасто безхалогено PVC црево за полагање инсталација система за аутоматску дојаву пожараСлично типу: Црево H/F 25/18mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА И ПОЛАГАЊЕ | m |  | 500 |  |  |  |  |
| 16 |  | Металне обујмица за инсталациони кабел безхалогени ватроотпорни кабл FE 180 E30/E90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА И МОНТАЖА | ком |  | 2000 |  |  |  |  |
| 17 |  | Услуге инсталације система за аутоматску дојаву пожара- Уградња и повезивање опреме на припремљене позиције. - Провера линија и провера функционалности система. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ | пшл |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | Услуге софтверског програмирања система за аутоматску дојаву пожара - Израда графичких мапа и учитавање мапа на графички панел за управљање и визуелизацију система за аутоматску дојаву пожара преко TCP/IP протокола - Адресирање и подешавање осељивости и режима рада елемената система за аутоматску дојаву пожара - Програмирање централе за аутоматску дојаву пожара - Програмирање зона/подручја/извршних функција - Пуштање у рад система до пуне функционално - Функционално испитивање система за аутоматску дојаву пожара - Инсталација софтвера за мониторинг - Обука корисника - Издавање техничке документације и атеста |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОГРАМИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД | пшл |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Обука корисника за корисћење система - Упознавање корисника са системом - Обучавање корисника за употребу система - Обучавање корисника за корисћење графичког панела са мапама - Обучавање корисника на оперативном нивоу - Достављање приступних шифри за коришћење система - Издавање одговарајућих упустава за употребу система - Примопредаја система на коришћење |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБУКА И ПРИМОПРЕДАЈА СИСТЕМА | пшл |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | УКУПНО PPZ АУТОМАТСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |  | - |  |
| 19. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ДЕТЕКЦИЈЕ ГАСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.број |  | Опис | Ј.М. |  | Кол. |  | Ј.Ц. | УКУПНО |  |
| 1 |  | Модуларна микропроцесорска централа за детекцију гаса • Могуће повезати све детекторе типа 4-20mA, 1 детектор по зони • LCD дисплеј • RS 232 i RS 485 излази за екстерно програмирање и штампач • Релејни излази за упозорење, аларм и грешку • 32 релејна излаза и 1 излаз за сирену • Напајање 230Vca тип: Notifier G1000.4 + 2x12V 7Ah или одг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | комплет |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Детектор земног гаса • Детектор метана у ADPE кућишту • Може се повезати на адресабилни централе помоћу одговарајућег модула • Могуће коришћење релејне картице • Радни напон 12-24Vcc • Радна температура од -10°C do +°55C • Релативна влажност до 90% • Степен заштите IP 65 тип: Notifier VGS.AD-ME или одг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Аудио-визуелни светлосни панел са натписом • Аудио визуални сигнални панел са неутралним натписом, светлосна сигнализација • Расположив у IP54 изводењу (PAN-1S) • Ксенон бљескалица, са подесивом фреквенцијом бљескања од 90 до 180 бљескова у минуту • Уградјен piezo сигнализатор (buzzer) • Напајање: 12/24 VDC • Потрошња: 95 mA/24 Vdc; 135mA/12VDC тип: Notifier PAN-1EN или одг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА | ком |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | КОНВЕНЦИОНАЛНА СИРЕНА СА СТРОБОСКОПОМ, тип: Notifier CWSS-RB-W7 или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Инсталациони безхалогени кабел са карактеристиком ватроотпорности 30мин за повезивање свих елемената система за аутоматску дојаву пожара Слично типу: JH(ST)H 2x2x0.8 FE180 E30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА И ПОЛАГАЊЕ | m |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 |  | Металне обујмица за инсталациони кабел безхалогени ватроотпорни кабл FE 180 E30/E90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИСПОРУКА И МОНТАЖА | ком |  | 400 |  |  |  |  |
| 7 |  | Услуге инсталације система за аутоматску дојаву пожара - Уградња и повезивање опреме на припремљене позиције. - Провера линија. Провера функционалности система. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ | пшл |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Услуге софтверског програмирања система за аутоматску дојаву пожара - Израда графичких мапа и учитавање мапа на графички панел за управљање и визуелизацију система за аутоматску дојаву пожара преко ТCP/IP протокола - Адресирање и подешавање осељивости и режима рада елемената система за аутоматску дојаву пожара - Програмирање централе за аутоматску дојаву пожара - Програмирање зона/подручја/извршних функција - Пуштање у рад система до пуне функционалности - Функционално испитивање система за аутоматску дојаву пожара - Инсталација софтвера за мониторинг - Обука корисника - Издавање техничке документације и атеста |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОГРАМИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД | пшл |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Обука корисника за корисћење система - Упознавање корисника са системом - Обучавање корисника за употребу система - Обучавање корисника за корисћење графичког панела са мапама - Обучавање корисника на оперативном нивоу - Достављање приступних шифри за коришћење система - Издавање одговарајућих упустава за употребу система - Примопредаја система на корисћење |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБУКА И ПРИМОПРЕДАЈА СИСТЕМА | пшл |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 19. УКУПНО ДЕТЕКЦИЈА ГАСА |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 13.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛ. РАДОВА КОТЛАРНИЦЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАПОМЕНА: Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свег наведеног материјала и опреме која је специфицирана као и свег ситног и потрошног материјала који није наведен у позицијама (обујмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, разводне кутије, струјне стезаљке, кабловске папуцице, уводнице и друго) Уколико понуђач примети недостатак неке позиције или висак радова дужан је скренути пазњу инвеститору на њих и посебно их понудити уз давање основне понуде |  |  |  |  |
| 13.1. | Каблови N2HX 2x1.5 mm2, N2HX-J 3x1.5 mm2,укупне просечне дужине 7 м по једном сијаличном месту и разводних кутија 78 мм за израду обичних сијаличних места. Инсталација се изводи на обујмицама | ком | 3 |  |  |
| 13.2. | Кабл N2HX-J 3x1.5 mm2 просечне дужине 10 m и разводне кутије 78 mm за израду сијаличних места за помоћно осветљење. Инсталација се изводи на обујмицама | ком | 1 |  |  |
| 13.3. | Инсталациони прекидач 250V, 6A за на зид обични | ком | 1 |  |  |
| 13.4. | Каблови N2HX-J 2x0.75 mm2, укупне просечне дужине 5 m по једном за израду везе регулатор - котао. Кабл се поставља делом у инсталационом PVC каналу, а делом на обијмице и кроз SAPA цеви | ком | 4 |  |  |
| 13.5. | Кабл N2HX-J 3x2.5 mm2, просечне дужине 5 m по прикљичном месту, разводне кутије 78 мм и монофазне "шуко" прикључне кутије за на зид, а за израду монофазних прикључних места. кабл се поставља на обујмицама у каналу. | ком | 2 |  |  |
| 13.6. | Кабл N2HX-J 5x4 mm2, просечне дужине 5 m по прикљичном месту, за израду трофазних прикључних места грејача бојлера. кабл се поставља на обујмицама у каналу. | ком | 2 |  |  |
| 13.7. | Инсталациони прекидач тастер 250V, 16A за на зид са "печурком" за блокирање за искључење напајања котларнице. | ком | 2 |  |  |
| 13.8. | Каблови N2HX 2x2.5 mm2, укупне просечне дужине 8 m по једном месту за израду прикључка за 24 V са утичницом која је јасно означена са "24 V". Инсталација се изводи на обујмицама | ком | 1 |  |  |
| 13.9. | Кабл N2HX-J 3x2.5 mm2, просечне дужине 4 m по прикљичном месту, за израду монофазних прикључних места котлова директно прикључених. Кабл се поставља делом у инсталационом PVC каналу, а делом на обијмице и кроз SAPA цеви. | ком | 4 |  |  |
| 13..10. | Светиљка у заштити IP54 слична типу BS 100 са сијалицама 100 W | ком | 3 |  |  |
| 13.11. | Светиљка за паничну расвету са сопственим извором напајања за трочасовни рад тип PPN 108 са натписом "ИЗЛАЗ" | ком | 1 |  |  |
| 13.12. | Кабл N2HX-J 2x0.75 mm2 просечне дужине 10 m за израду напајања за спољни и цевни термостат. Кабл се поставља делом у инсталационом PVC каналу, а делом на обијмице и кроз SAPA цеви. | кoм | 3 |  |  |
| 13.13. | Разводни орман котларнице RT-K израђен од PE за на зид у заптивеној изведби додатак на постојећи потребних димензија за смештај следеће опреме према једнополној шеми: * осигурач MC32 B16 A ................ ком 10 * осигурач MC32 B 6 A................... ком 5 * осигурач MC32 B 10 A................... ком 13 * гребенаста склопка GS40-10-u ......... ком 1 * гребенаста склопка GS16-10-u ......... ком 1 * гребенаста склопка GS10-90-u ......... ком 1 * гребенаста склопка GS10-51-u ......... ком 4 * трансформатор 220/24 V, 250 VA ....... ком 1 * контактор за 40 A sa kal. 220V, 50 Hz ком 1 * контактор за 32 A sa kal. 220V, 50 Hz ком 1 * контактор за 10 A sa kal. 220V, 50 Hz ком 1 * биметална заштита мотора TRB 0-0 .(шема)... ком 4 Остали материјал по потреби као сто су: бакар и проводници за повезивање, редне стезаљке, бртвенице, натписне плочице и друго. Са унутрашње стране врата налепити једнополну шему |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| 13.14. | Кабл N2HX-J 4x1.5 mm2 просечне дужине 7 m и за израду места за напајање пумпи Инсталација се изводи на обујмицама | ком | 1 |  |  |
| 13.15. | Кабл N2HX-J 3x1.5 mm2 просечне дужине 7 m и за израду места за напајање пумпи Инсталација се изводи на обујмицама | ком | 3 |  |  |
| 13.16. | Кабл N2HX-J 3x1.5 mm2 просечне дужине 5 m за израду места за напајање детектора Инсталација се изводи на обујмицама | ком | 1 |  |  |
| 13.17. | Стационарни детектор једноканални са сондом | ком | 1 |  |  |
| 13.18. | Кабл N2HX-J 5x10 mm2, за израду напајања котларнице. Кабл се поставља на обујмицама у (каналу) и испод малтера | m | 23 |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА И УЗЕМЉЕЊА |  |  |  |  |
| 13.19. | Укрсни комад за пролазне траке SRPS N.B4.936/III | ком | 5 |  |  |
| 13.20. | Израда споја Fe/Zn траке и металне конструкције врата Спој се остварује варењем. Ценом су обухваћена и два антикорозивна премаза споја | ком | 2 |  |  |
| 13.21. | Проводник P-Y 1x 6 mm2 за повезивање металних маса у циљу изједнацавања потенцијала, постављен по обујмицама | m | 30 |  |  |
| 13.22. | Обујмице за повезивање металних маса од 1/2 do 3" | ком | 5 |  |  |
| 13.23. | Проводник P-Y 1x16 mm2 за повезивање металних маса и премошћавање вентила на гасним и топловодним инсталацијама, као и повезивање врата са металним рамом у циљу изједнацавања потенцијала, | m | 10 |  |  |
| 13.24. | FeZn 25x4 mm трака на 25 cm од пода објекта причвршћена на зид одговарајућим потпорама, за изједначење потенцијала и повезивање свих металних маса у објекту, повезана на земни уводник. | m | 10 |  |  |
| 13.25. | Трака Fe/Zn 25x4 mm SRPS N.B4.901 која се користи као земни уводник и темаљни уземљивач MRS и котларнице. | m | 15 |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ |  |  |  |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЈАКА И СЛАБА СТРУЈА |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ И ГРОМОБРАНА |  |  |  |
| 1. | НАПАЈАЊЕ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |
| 2. | НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |  |  |
| 3. | CABLOFIL НОСАЧИ КАБЛОВА |  |  |  |
| 4. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |
| 5. | ИНСТАЛАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ОСВЕТЉЕЊА И СВЕТИЉКЕ |  |  |  |
| 7. | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ПРИКЉУЧАКА |  |  |  |
| 8. | ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ |  |  |  |
| 9 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |
| 10. | ИНСТАЛАЦИЈА ПАНИК РАСВЕТЕ |  |  |  |
| 11. | ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА |  |  |  |
| 12. | УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |
| 13 | ИНСТАЛАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ И ГРОМОБРАНА : |  |  |  |  |
|  | ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ |  |  |  |
| 15. | ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА |  |  |  |
| 16 | СИСТЕМ ОЗВУЧЕЊА |  |  |  |
| 17 | СПОРТСКИ СЕМАФОРСКИ СИСТЕМ: |  |  |  |
| 18 | ППЗ АУТОМАТСКА СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |
| 19 | ДЕТЕКЦИЈА ГАСА |  |  |  |
| УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ: |  |  |  |  |
| УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ: |  |  |  |  |

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН-МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Напомена: Све позиције обухватају израду, испоруку, транспорт и монтажу опреме и материјала, као и ПДВ.

А.  РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

- Челични панелни радијатори „VOGEL&NOOT“ тип 22K или одговарајуће, у комплету са носачима, вентилима за одзрачивање DN15 и чеповима DN15.

Димензије радијатора су:

| 600/400 | ком. 1 | х |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600/520 | ком. 1 | х |  | = |  |
| 600/600 | ком. 1 | х |  | = |  |
| 600/720 | ком. 8 | х |  | = |  |
| 600/800 | ком. 9 | х |  | = |  |
| 600/1000 | ком. 11 | х |  | = |  |
| 600/1120 | ком. 3 | х |  | = |  |
| 600/1320 | ком. 2 | х |  | = |  |
| 600/1400 | ком. 5 | х |  | = |  |
| 600/1600 | ком. 3 | х |  | = |  |
| 600/1800 | ком. 2 | х |  | = |  |
| 600/2000 | ком. 5 | х |  | = |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

- Радијаторски вентили  DN15	ком. 51	  х	.......	    =	...........

- Радијаторски навијци   DN15         ком. 51     х	.......	    =	..............

- Кугласти вентил за пуњење

и пражњење инсталације

DN15 и NP6                                     ком.43	   х	........	     =	.........

- Аутоматско одзрачно

лончеDN15 NP6                               ком. 10    х	.......	     =	............

- Челичне шавне цеви SRPS C. B5. 225 димензија:

- NO15 (Ø17,2 x 2,65) m   385  kg	   469,7

- NO20 (Ø26,9 x 2,65) m    84   kg       132,7

- NO25 (Ø33,7 x 3,25) m    54   kg       131,8

- NO32 (Ø42,4 x 3,25) m    61   kg       191,5

- NO 50(Ø60,3 x 3,65) m    10   kg         51,0

__________________________________

УКУПНО:     kg: 976,70 х 	.........	    =      .......

- За спојни, заптивни материјал,

дисугас, електроде, носаче

цеви и сл. узима се 50% од поз. 6.     0,5	x	..........	  =	.............

- Чишћење од корозије цеви и

бојење основном бојом у

2 премаза.                                             m2. 48 х	...............=	..............

- Бојење видног дела цевне

мреже лак бојом у 2 слоја.

Тон боје по избору инвестироа.      m2.17	x	.............. =	    .........

- Изоловање хоризонталне цевне мреже у простору спуштеног плафона флексибилном цевастом изолацијом од еластомера затворенихћелија са парном браном „ARMAFLEX“или одговарајуће сл. диманзија:

| Ø15x9 |  | m. | 138 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø28x13 |  | m. | 75 | x |  | = |  |
| Ø35x13 |  | m. | 54 | x |  | = |  |
| Ø42x13 |  | m. | 61 | x |  | = |  |
| Ø60x13 |  | m. | 10 | x |  | = |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

УКУПНО: РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ: 		      ............

Б. КАЛОРИФЕРСКО ГРЕЈАЊЕ

- Топловодни калорифер „SM&GS LEO KMST45+EU2“ или одговарајуће

- кућиште метално

- Q=27,5KW (70/50o)

- свеж ваздух 80%, оптицајни 20%

- комора за мешање ваздуха са

жалузинама са електромоторним

погоном „SP-O-10“-модулациона

регулација

- ове жалузине су опремљене филтерима

- домет млаза L=17m.

- P=280W, U=230V, Imax = 1,2A

- проток воде G=1.710 l/h.

- m=61 kg.

ком.	6	x    ..............	=	............

- Топловодни калорифер „SMGS LEO ST 45“. или одговарајуће

- кућиште метално

- Q=19,6KW (70/50o)

- рад са оптицајним ваздухом

(100%) t=18o

- домет млаза L=17 m.

- P= 280 W, U=230V, Imax.=1,2A

- проток воде G=1.710 l/h

- m=21 kg.

ком.	4	x	...........=	.............

- Петостепени регулатор брзине

вентилатора (1,5A) „TR-5“.      ком.	10	x	............=	............

- Контролер и електрично напајање

„KTE“.                                       ком..	8	x	............=             ...........

- Вентилациона решетка са противкишном

жалузином „AEROGRAMMI BN“ или одг.

600x600mm.                              ком..	6	x	............=	............

- Вентилациона решетка „AEROGRAMMI T1P“или одг.

500 x 500 mm.                          ком..	6	x	............=	............

- Кугласти вентил DN 20 NP6.   kom.	10	x	............=	............

- Коси балансирајући вентил DN20 NP6.

kom.	10	x	...........=	............

- Аксијални компензатор, цевни AK-S 40/10,

помак 40 mm.

kom.	2	x	............=	............

- Ваздушни суд NO150, L=300 mm,

у комплету са одзрачном цеви NO15 и

вентилом DN15 NP6.

kom.	2	x	............=	............

- Црне челичне шавне цеви SRPS C, B5, 225 димензија:

- NO20 (Ø26,9 x 2,65) m   16   kg        25,3

- NO32 (Ø42,4 x 3,25) m    58  kg       182,1

- NO40 (Ø48,3 x 3,25) m    88   kg      317,7

- NO50 (Ø60,3 x 3,65) m   147   kg     749,7

- NO65 (Ø76,1 x 3,65) m     15   kg        97,8

__________________________________

УКУПНО:        kg:     1.415,4 	х  ............ =        ............

- За спојни, заптивни материјал, дисугас,

електроде, носаче цеви и сл.

узима се 50% од поз. 11.

0,5 		x  ............= 	 ............

- Чишћење цеви од корозије.

Бојење основном бојом у 2 слоја

и бојење завршном лак бојом у

2 слоја. Тон боје по избору инвеститора.

m2.	37	x	............	=	............

УКУПНО КАЛОРИФЕРСКО ГРЕЈАЊЕ:                         .

C. ВЕНТИЛАЦИЈА

- Кровни вентилатор

„S&P CTHT/8-630

- V= 10.000 m3/h

- Δρ= 270 Pa

- n = 735 0/min.

- p = 1.650W, U= 400V, Imax= 4,9A

- m= 156 kg

kom.	2	x 	............=	............

- Инвертер за регулацију

брзине вентилатора

„INVERTER 2,2 KW/10A“ или одг.

kom.	2	x	............=    	............

- Челични профли 50x50x3 mm

за израду носећег конструкције

кровног вентилатора.

kg.120 	x	............=	............

- Каналски вентилатор

„S&P TD-800/200“

- V= 600 m3/h

- Δρ= 250 Pa

- p = 120W, U= 230V, Imax= 4,9A

- m= 4,9 kg

kom.	2	x	............=	............

Каналски вентилатор

„S&P TD-350/125“

- V= 100 m3/h

- Δρ= 105 Pa

- p = 30W, U= 230V,

- m= 2 kg

kom.	1	x	............= ............

- Дестратификатор „SMGS LEO DT“

- V= 5100 m3/h

- p = 280W, U=230V

- m= 12,2 kg

kom.	4	x	............=	............

- Регулатор брзине вентилатора

„REB 2.5N“.

kom.	2	x	............=	............

- Вентилационе решетке „AEROGRAMMI

T1P“ или одг. 500x250 mm.

kom.	20	x	............=	............

- Регулационе клапне Ø250.

kom.	10	x	............=	............

- Аеровентили „AEROGRAMMI F-METAL“ димензија или одг.:

| Ø100 |  | ком.2 |  | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø125 |  | ком.1 |  | x |  | = |  |
| Ø150 |  | ком.1 |  | x |  | = |  |
| Ø200 |  | ком.2 |  | x |  | = |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |

- Преструјне решетке „AEROGRAMMI EX“ димензија или одг.:

| 250x100mm. | ком. | 1 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400x150mm. | ком. | 1 | x |  | = |  |
| 500x250mm. | ком. | 1 | x |  | = |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |

- Завршни комад-капа:

| „S&P CT-125“ | ком. | 1 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „S&P CT-200“ | ком. | 2 | x |  | = |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |

- Вентилациони спиро-канал од FeZn

лима дебљине S=0,8 mm.

(D<600mm) i дебљине S=1mm.

(D>600mm) i S=0,6mm. (D=100-300mm.)

kg.	960	x	............=	............

- Неизоловано флексибилно црево Ø 254.

m.	10	x	............	=	   ............

УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:                                                         	............

Д. ГАСНА КОТЛАРНИЦА

1. Мерно-регулациона станица G40, q= 65Nm3/h

pul= 4 bar, piz= 20-30mbar.

kom.	1	x	............	=	............

2. Гасни кондензациони котао

„BOSCH CONDENS 5000 ZBR 98-2A“или одговарајуће

-Q= 92 KW (80/60oC)

- прикључак гас R1“

- прикључак вода G11/2“

- прикључак кондезат Ø32 mm

- степен искоришћења h= 97% (80/60oC)

kom.	4	x	............	=    ............

3.  Аутоматика котлова:

- каскадни модул за .. котлова  „ICM“

- регулатор према  спољашњим условима „FW200“

- уклопни модул за управљање пумпама „IPM2“

- простроријски даљински управљач „TR12“ (kom)

- сензор спољашње температуре

- сензор температуре воде (2 ком.)

комплета 1	x	............	=	............

4.  Слободно стојећи димњак Ø300 mm, Hu = 10,7 m од

прохром лима S= 1 mm са изолацијом од камене вуне

S= 20 mm у плашту од прохром лима.

Комплетан димњак обухвата: одвод

кондезата Ø32 mm, ревизиони

отвор, завршну капу, носаче и сл.

комплета   1	x	............	=	............

5. Кугласти вентил за

гас DN50 NP16  са прирубницима

и контраприрубницима.

ком. 	    1	x	............	=	............

6. Кугласти вентил за гас DN25 NP16

ком.	    4	x	............	=	    ............

7. Флексибилно црево

за гас DN25, L=1000 mm.

ком.      4 	x	............	=	............

8. Челична бешавна цев

SRPS  C. B5.201, Ø60,3x2,9.

m.	  12	x	............	=	   ............

9.  За спојни, заптивни материјал

дисугас, електроде, носаче

цеви и сл.  узима се 50%

од позиције 8.

0,5		x       ............	=	............

10. Циркулационе пумпе:

a) „GRUNDFOS 32-60F“ или одг.

g=3.947 l/h, h= 4,8m

U= 230V, P=185W.

ком.	  6	x	............	=	 ............

b) „GRUMDFOS 50-60/4F или одг.

g=6.395 l/h, h= 4,8m

U= 400V, P=430W

ком.	  1	x	............	=	 ............

- Рециркулациона  пумпа

за санитарну воду„WILO STAR Z 25/2“или одг.

g= 0,5 m3/h, H= 5 mU=230V, P= 50W

ком.	  1	x	............	=	 ............

- Стојећи бојлер за

санитарну топлу воду V= 1000l

са топловодним грејачем Q=60KW

(70/50oC) и електрогрејачем

P= 2x9KW (40V) са термичком

изолацијом.

ком.	1	x	............	=	............

- Затворени експанзиони суд са мембраном.

-V=300 l, NP6, 		ком.	1	x	............	=	............

-V=100l, NP10, 		ком.	1	x	............	=	............

- Вентил сигурности са опругом:

-DN40, pmax.=3bar.		ком.	1	x	............	=	............

-DN25, pmax.=6bar.		ком.	1	x	............	=	............

- Хидрауличка скретница N=150, L=80 mm.

ком.	1	x	............	=	............

- Разделник и сабирник N=150,L=1.000mm.

компл.1	x	............	=	............

- Кугласти вентил

| DN15 NP6 | ком. | 4 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 NP6 | ком. | 8 | x |  | = |  |
| DN50 NP6 | ком. | 6 | x |  | = |  |
| DN20 NP16 | ком. | 2 | x |  | = |  |
| DN25 NP16 | ком. | 1 | x |  | = |  |
| DN40 NP16 | ком. | 1 | x |  | = |  |
| DN50 NP16 | ком. | 1 | x |  | = |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

- Равни запорни вентил са прирубницама

и контраприрубницама.

-DN65 NP6			kom.	2	x	............	=	............

-DN80 NP6			ком.	1	x	............	=	  ............

- Коси хватач нечистоћа са прирубницама

и контраприрубницама. DN80NP6

ком.	1	x	............	=	............

- Неповратни вентил DN40 NP6.

ком.	5	x	............	=	............

- Регулациони вентил.

-DN50 NP6			ком.	2	x	............	=	............

-DN65 NP6			ком.	1	x	............	=	............

- Ваздушни суд NO100, L=250mm.

у комплету са одзрачном цеви и

вентилом DN15 NP6.

компл.4	x	............	=	............

- Манометар (0-16bar) са славином.

ком.	2	x	............	=	............

- Термометар (0-120oC) у  месинганој чаури.

ком.	9	x	............	=	............

- Челичне шавне цеви SRPS C.B5.225димензија:

- NO25 (Ø33,7 x 3,25) m   8   kg.   19,5

- NO40 (Ø48,3 x 3,25) m   8   kg    28,9

- NO50 (Ø60,3 x 3,65) m   21  kg  107,1

- NO65 (Ø76,1 x 3,65) m  16   kg  104,2

- NO80 (Ø88,9 x 4,05) m   21  kg  177,9

__________________________________

УКУПНО:     kg: 437,6 	х     ............		 =   ............

- За спојни, заптивни материјал,

електроде, носаче цеви и сл.

Узима се 50% од поз.25.

0,5	x	............	=	............

- PVC цеви за одвод кондензата

- Ø 32		m.	4	 x	............	=	............

- Ø 40		m.	1	 x	............	=	............

- Ø 50		m.	1	 x	............	=	............

- Чишћење цеви од корозије и

бојење основном бојом у 2 слоја.

m2.	16	x	   ............	=	............

- Изолација цеви, разделника и

сабирника минералном вуном

S=50 mm. у плашту од алуминијумског

лима S=0,5 mm.

m2.	38	x	............	=	............

- Вентилациона решетка од алуминијума димензија:

- 350 x 350 mm. 	ком.	1	x	............	=	............

- 600x400mm.	ком.	1	x	............	=	............

- Апарати за почетно гашење пожара.

-S6				ком.	2	x	............	=	............

-CO2-5			             ком.	1	x	............	=	............

__________________________________________________________

УКУПНО ГАСНА КОТЛАРНИЦА:                     .....

Е. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

- Отварање и затварање градилишта

- Ситни грађевински радови на пробијању и крпљењу отвора

- Функционалне пробе инсталација

- Урегулисавање система

- Табле и ознаке

- Израда пројекта изведеног стања

- Технички преглед и отклањање примедби.

паушал		              =      ............

УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  	......................................

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

- РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

Б. КАЛОРИФЕРСКО ГРЕЈАЊЕ

Ц. ВЕНТИЛАЦИЈА

Д. ГАСНА КОТЛАРНИЦА

Е. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО (А+Б+Ц+Д+Е):

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  ЗОП

Набавка, испорука и постављање апарата S-9 на назначено место у графичком делу документације (видно и приступачно место, обешена о кукицу на зид); Набавка, испорука и постављање апарата S-6 на назначено место у графичком делу документације (видно и приступачно место, обешена о кукицу на зид); Набавка и испорука и постављање апарата CO2-5 на назначено место у графичком делу документације Набавка, испорука и постављање табли - упутство за употребу PP апарата Набавка, испорука и постављање табли - видљиве ознаке за места постављања PP хидраната

Набавка, испорука и постављање табли - забрана и упозорења Набавка и уградња зидних противпожарних хидраната који садрже следеће делове: - зидни метални ормарић 50x50x12mm са ознаком "H" на вратима; - угаони месингани вентил Φ 52mm - ватрогасно црево дужине 15 m Φ 52 mm - универзалну млазницу Φ 52mm. Набавка и уградња спољних противпожарних хидраната Набавка и уградња самостојећих ормарића са опремом за надземне противпожарне хидранте, који садрже следеће делове: 2 црева од тревира пречника 2” oд 15m, 2 млазнице пречника 2” се вентилом, 2 кључа за спојке ABC i 1 кључ за надземни хидрант.

А)  PP опрема:

| 1 | Ручни апарат за гашење пожара тип S-9 ................. | 2 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ручни апарат за гашење пожара тип S-6 .................. | 13 | x |  | = |  |
| 3 | Ручни апарат за гашење пожара тип CO2 -5kг ......... | 3 | x |  | = |  |
| 4 | Табле – видљиве ознаке за места постављања ПП хидраната ................................................................... | 5 | x |  | = |  |
| 5 | Табле - упутство за употребу PP апарата ............ | 18 | x |  | = |  |
| 6 | Табле забрана и упозорења ............................... | 5 | x |  |  |  |
| 7 | Унутрашњи PP хидрант ........................................... | 5 | x |  | = |  |
| 8 | Спољашњи надземни PP хидрант ....................... | 3 | x |  | = |  |
| 9 | Ормарић са опремом за спољашњи PPH ................ | 3 | x |  | = |  |
| 10 | Остали ситан материјал ………………………… | 1 | x |  |  |  |
|  | Укупно PP опрема: |  |  |  |  |  |

Б) Монтажа и испитивање:

| 1 | Постављање PP апарата и табли .................................. | паушал |  | = |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Испитивање притиска и протока воде у хидрантској мрежи од стране овлашћеног сервиса ........................ | паушал |  | = |
|  | Укупно Монтажа и испитивање: |  |  |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

А. PP ОПРЕМА

Б. МОНТАЖА И ИСПИТИВАЊЕ

УКУПНО (А+Б):

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |
| --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| ИНСТАЛАЦИЈЕ В+К |  |
| ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| ЗОП |  |
| УКУПНО |  |
| +ПДВ |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |