На основу чл. 54. ст. 13. т. 1. и 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија  за  јавну набавку бр. 1/2016 – Извођење радова на изградњи спортске хале

д о с т а в љ а  В а м

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН БРОЈ 1/2016 - Извођење радова на изградњи спортске хале

ПИТАЊЕ:

1. Која је процењена вредност  јавне набавке?

2. Да ли можемо да предложимо други услов плаћања нпр: Без аванса, по привременим месечним ситуацијама  у року од 45 дана (како се бодује у овом случају)?

3. Под Уговором о ангажовању за одговорне извођаче радова на које сте Уговоре мислили (Уговор оделу, Привремени и повремени послови...)?

4. Поз 4.3 – у опису позиције стоји „Уградња арматуре улази у ценутемеља.“ Да ли се мисли само на уградњу арматуре (специфициране кроз армирачке радове) без набавке или у цену улази набавка и уградња арматуре, с обзиром да се из прилога конкурсне документације не може сагледати потребна количина арматуре за темеље?

5.Поз 4.13 – која је дебљина набројаних елемената које је потребно избетонирати; не види се изграфичких прилога.

6.Поз 6.1 и 6.2 – у опису је наведено да се обрачун врши по м2 постављених решетки, одн. спрегова; да ли се мисли на површину основе која се покрива (хоризонтална пројекција крова) или површину кровне косине? Можете ли дати пресек кроз поменуту кровну конструкцију?

7. Поз 10.5 – колику густину треба да има камена вуна која се поставља изнад спуштеног плафона хале?

8. Поз 11.3 – које дебљине је камена облога којом треба обложити део фасаде?

9. Поз 16.1 – опис позиције није довољно информативан; дати детаљ постављања плафона од ламперије или детаљно описати плафонску конструкцију, као и завршну обраду.

10. Потребан нам је цртеж спортског пода са свим описима. Да ли је лак мат или сјајан и да ли је противклизни?

11. Потребни су нам цртежи који се односе на позиције панела како бисмо могли да сагледамо шта тачно треба да се ради, обзиром да има доста опшивки око прозора, продора кроз кров и слично.

12. Да ли се фарбају само вертикалне површине зидова или и хоризонталне на трибинама, и ако се фарбају да ли иду у истом тону? Да ли има посебних захтева у погледу примењене боје (акрилна, епокси, путарска...)

13.  Која је минимална ватроотпорност челичне конструкције крова?Потребни су и цртежи кровне конструкције са позицијама носача и са детаљима облагања плафона.

14. Потребан нам је и цртеж пулта од плочастог материјала као и од пулта од алуминијумског лима.

15.  Да ли писма о намерама банке важе колико и понуда, односно 60 дана од дана јавног отварања понуда?

16. Позиција 15.1. подополагачки радови. Да ли понуђени паркет треба да испуњава стандарде FIBA level 1и EN  14904 због намене објекта и такмичења и да ли уз понуду треба доставити сертификате и атесте за понуђени паркет.

ОДГОВОР:

1.  Наручилац није дужан да објави процењену вреност јавне набавке (чл. 61.став 2. ЗЈН.)

2. Наручилац остаје при свом захтеву у вези услова плаћања.

3. Одговорни извођачи радова могу бити у радном односу или су ангажовани сходно члану 197-202 Закона о раду. Доказ може бити уговор о привременим и повременим пословима као и уговор о делу.

4. Мисли се само на уградњу а количина арматуре је дата у армирачким радовима.

5. Дебљина је дата у пројеку конструкције.

6. Обрачун се врши по м2 крова у основи који се покрива.

7. Најмања могућа густина јер је потребно да је вуна што лакша.

8. 2,5 цм.

9. Плафонска конст. је висећа на доњем појасу главне решетке, везе са решетком остварити шрафљењем висилица  које носе потконструкцију. Потконструкција је од дрвеног костура- роштиљ од штафни 5/8цм које су увучене у алу-профил. На костур се шрафљењем постављају "даске" ламперије д=22мм ширине 80мм на размаку од 20мм. Завршна обрада је ватроотпорни премаз (дат је у опису).

10. Цртеж је у прилогу а опис је у поз. 15.1. , лак је сјајан и против клизни.

11. Позиције панела разрађује сам произвођач у свом пројекту за склапање фасаде. Опшивање панела се врши прма "кројној" шеми произвођача.

12. Фарбају се све видне површине трибина и то у највише два тона који ће бити одређени на лицу места, посебни захтеви су у смислу отпорности на механичко и хемијско хабање дисперзионом  бојом направљеном на основу епоксидних и полиаминских смола.

13. Ватроотпорност је 30 мин. Цртежи су представљени у 2/1 пројекту  констр.

14. Пулт је у прилогу:  АЛУМИНИЈУМСКИ је готов уградни фен за свлачионице

15. На страни 9. конкурсне документације је наведен рок важења писма о намерама банке и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса (у случају ако понуђач  захтева аванс).

б) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а и са роком важења 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова-у корист OШ „ЉубишаУрошевић„  ул. Цара Душана 146, 35220 Рибаре.

в) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока – у корист OШ „Љубиша Урошевић„  ул. Цара Душана 146, 35220 Рибаре.

16. Паркет треба да испуњава стандарде FIBA level 1 и EN  14904 због намене објекта и такмичења. Доказ да је под/паркет или било који други уграђени материјал или цела позиција одговарајућег квалитета требало би доставити пре уградње, у току вођења грађевинског дневника или приликом  обрачуна позиција у грађевинској књизи.

ПРИЛОГ: Цртеж пулта и спортског пода.

10.02.2016. године.

Комисија за јавну набавку